EP 332 (12) CERCADO DE POLIGONOS CON APLICACIÓN DE GERMINACION IN SITU

DEFINICIÓN

Esta actividad consiste en delimitar físicamente los polígonos como medida de protección de las plántulas sembradas en los polígonos con aplicación de germinación in situ, como se señala en el Programa de Restauración Ecológica en el PNIMHyC, propuesto en la MIA-R y establecido en la resolución en materia de impacto ambiental número SGPA/DGIRA/DG/03773 con fecha del 25 de abril de 2014 del Proyecto del “Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal” que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1 de dicho oficio resolutivo.

Conceptos de referencia: T1.OMIA.03.

EJECUCIÓN

Etapa de Ejecución: Después de acomodar el suelo orgánico en las superficies a intervenir en el PNIMHyC con esta técnica.

Superficie propuesta para la distribución del suelo orgánico: 20.18 hectáreas en el PNIMHyC.

Perímetro a delimitar: 6,822 metros.

Actividades de la ejecución:

Deberá de realizarse la limpia del terreno en donde se colocará el cerco eliminando pastos, hierbas, arbustos y plantas a lo largo del trazo que, a su vez, señalará donde se excavaran las cepas para los postes, el ancho de la línea no debe superar el metro.

Se deberá contemplar el suministro de los postes de madera, o cualquier otro material que se juzgue conveniente, al frente de trabajo, a una distancia no mayor de 300m y la fijación en el terreno mediante la penetración por medio de presión de cada uno de estos.

Se deberán realizar las cepas para los postes, manualmente con dimensiones de 0.20x0.20x0.20m donde se colocarán y se fijarán los postes.

Se deberá de vaciar y colocar concreto hidráulico realizado con una mezclad de agregados pétreos naturales (arena, grava t.m.a 3/4” 19mm), cementante y agua, que incluye la elaboración de la mezcla, el acarreo y el vaciado con una resistencia mínima de f’c=250kg/cm2.

Finalmente se deberá realizar el tendido de alambre a lo largo de la línea de postería y su tensado correspondiente, utilizando la herramienta apropiada verificando que ésta se entre 80 a 120Kg de fuerza, el fijado del alambre puede ser a través de alambre recocido o grapas. El número de hilos mínimo será de 3 hilos.

Se deberán de registrar todas estas acciones, tanto documental como fotográficamente, los cuales serán entregados para la integración de los informes correspondientes.

MEDICIÓN

Se medirá tomando como unidad de medida el METRO, para lo cual presentara un Informe pormenorizado de las actividades ejecutadas en el período de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO

Se pagará al precio fijado en el contrato por METRO. Este precio alzado incluye lo que corresponde al valor del suministro de las semillas, el personal técnico, mano de obra, equipo de campo y gabinete (cámaras fotográficas, computadoras portátiles, GPS, etc.), vehículos (camionetas), herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.