EP 332 (15) ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA: PASOS PARA LA FAUNA E INSTALACIÓN DE DISUADORES SÓNICOS

DEFINICIÓN

Consiste en la construcción y realización de adecuaciones con la finalidad de que las obras de drenaje analizadas funcionen como pasos para la fauna silvestre aledaña al Proyecto. De acuerdo a la autorización en materia de impacto ambiental SGPA/DGIRA/DG/03773 de fecha 25 de abril de 2014 del proyecto integral de Transporte de Pasajeros “Tren interurbano Toluca-Valle de México”, que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1 y 6 de dicho oficio resolutivo.

Conceptos de referencia: OBR-MIT-0040, OBR-MIT-0041, OBR-MIT-00042 Y OBR-MIT-0043.

EJECUCIÓN

Etapa de ejecución: La adecuación de las obras de drenaje se llevara a cabo en la etapa de construcción del Tramo 1.

Ubicación de los pasos para la fauna: 31+200 al 31+600, 35+680 al 36+030 y del 36+090 al 36+210.

Acciones de la ejecución:

Se estima necesario la construcción de 1 obra de drenaje que adicionalmente podrán funcionar como pasos para la fauna silvestre; las dimensiones mínimas serán de 1.50x2.50m.

A las obras de drenaje identificadas como pasos para fauna, se adaptara una banqueta de concreto o paso lateral de 1.0x0.30m que favorezcan el libre paso de la fauna en la temporada de lluvias.

En los tramos ubicados como posibles pasos de fauna, se deberá agregar una malla con menor abertura, se estima una abertura de 2X2 sujeta la malla de confinamiento del Proyecto, con la finalidad de conducir a la fauna a la obra de drenaje.

Se colocaran disuadores sónicos en el tramo del km 27+000 al 36+000, con la finalidad de evitar que existan colisiones con las aves que habitan en la zona, deberán considerarse las características técnicas de estos equipos acorde a los resultados del Estudio correspondiente.

Se deberá dar mantenimiento a estas obras y adaptaciones durante la operación de la vía férrea.

Se deberá entregar un reporte mensual de avance de las actividades y un reporte semestral para el cumplimiento del TÉRMINO NOVENO, durante la construcción del Proyecto.

MEDICIÓN

Cuando las ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA se contrate a precio alzado por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme lo indicado en esta especificación particular, a satisfacción de la CONVOCANTE se medirá tomando como unidad la PIEZA (obra de drenaje), M2 (banqueta construida y/o malla instalada) y PIEZA INSTALADA (disuador sónico), según sea el caso de las acciones llevadas a cabo, para lo cual deberá presentar un informe pormenorizado de las acciones realizadas en el periodo de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO

Cuando las ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA se contrate a precio alzado por unidad de obra terminada y sea medida conforme lo indicado en ésta Especificación Particular, a satisfacción de la CONVOCANTE se pagará al precio fijado en el contrato para la PIEZA (obra de drenaje), M2 (banqueta construida y/o malla instalada) y PIEZA INSTALADA (disuador sónico), según sea el caso de las acciones llevadas a cabo. Este precio alzado incluye lo que corresponde por valor de adquisición del suministro del equipo y material necesario para realizar estas actividades, el personal y mano de obra requerida, equipo de oficina (software, hardware, cámara fotográfica, GPS, etc.), herramientas, vehículos y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.