EP 332 (16) EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELO

DEFINICIÓN

Conjunto de acciones que tienen la finalidad de conservar y mejorar las condiciones físicas del horizonte edáfico, para reducir el riesgo de erosión y propiciar la restauración del suelo afectado por la construcción del Proyecto.  De acuerdo a la autorización en materia de impacto ambiental SGPA/DGIRA/DG/03773 de fecha 25 de abril de 2014 del proyecto integral de Transporte de Pasajeros “Tren interurbano Toluca-Valle de México”, que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1 y 7 de dicho oficio resolutivo.

Conceptos de referencia: T1.OMIA.07.

EJECUCIÓN

Etapa de ejecución: El rescate y acamellonamiento del suelo orgánico iniciará en el despalme programado para la construcción del Tramo 1; mientras que su conservación y mantenimiento será durante el resto de la construcción del Proyecto y, su aprovechamiento para las acciones de restauración de las áreas definidas.

Tramos propuestos para el rescate de suelo: Se llevará a cabo el rescate del horizonte orgánico del suelo sobre la línea de ceros. El espesor de suelo a remover será de 30 cm, los tramos identificados son: -0+400 al - 0+600, 22+580 al 22+760, 28+085 al 28+560, 29+370 al 30+510, 30+660 al 31+760, 32+490 al 32+760, 32+940 al 33+830, 35+410 al 36+150, 36+095 al 36+120, 36+000 al 36+020, 35+660 al 35+730, 35+660 al 35+760, 36+095 al 36+123, 36+000 al 36+030, 35+760 al 36+000 LI, 35+730 al 36+000 LD, 36+120 al 36+150 LD, 36+120 al 36+150 LI.

Acciones de la ejecución:

- Conforme al Programa correspondiente el Responsable Técnico, deberá acordar las superficies del horizonte orgánico del suelo propenso de rescate con el Encargado del despalme; así como los sitios para su acamellonamiento, conservación y mantenimiento.

- Se recomienda que el horizonte orgánico del suelo que sea despalmado sea acamellonado en sitios aledaños al lugar dentro del derecho de vía. Una vez definidas las áreas se delimitarán con estacas (elaboradas con material de desmonte), soga gruesa y algún medio visual como letreros que indique que es suelo de rescate.

- Conformar pilas o montículos trapezoidales de aproximadamente 4 m de ancho, 30 m de largo y 2 m de altura; con ayuda de maquinaria pesada (retroexcavadora) y peones.

- Se recomienda la adición de abono verde con la finalidad de conservar y/o recuperar la productividad del suelo, utilizando preferentemente las especies que indica el programa correspondiente.

- Se recomienda que los restos vegetales producto del desmonte que no sean maderablemente útiles, serán triturados y utilizados como mulch o acolchado sean incorporados en las pilas que se conformaran con el suelo de rescate.

- El suelo rescatado se apilara dentro del derecho de vía con la finalidad de que sea utilizado de acuerdo a los requerimientos del Programa de Restauración Ecológica del PNIMHyC.

- El resto del suelo rescatado será utilizado para la estabilización de taludes para controlar los caídos y/o evitar la erosión.

- Se deberá entregar un reporte mensual de avance de las actividades y un reporte semestral para el cumplimiento del TÉRMINO NOVENO.

- Capacitar y concientizar ambientalmente al personal en obra, a través de la difusión y fomento en el cuidado del suelo a ser intervenido por el Proyecto, con una periodicidad mensual o cuando exista rotación del personal.

- El Responsable Técnico de la brigada de rescate y reubicación de fauna será el encargado de impartir dichas pláticas informativas.

Nota: El Responsable Técnico deberá de atender las acciones únicamente del acamellonamiento, conservación y mantenimiento del suelo orgánico que haya sido removido mecánicamente con ayuda de una retroexcavadora o maquinaria similar. Mientras que la compañía constructora encargada del despalme del área de afectación del Proyecto, será la encargada de realizar el despalme en el área de afectación del Proyecto; así como de llevar a cabo el arrope de taludes para su posterior reforestación o revegetación.

MEDICIÓN

Se medirá tomando como unidad el M3 o HECTÁREA, según sea el caso de la actividad realizada, para lo cual deberá presentar un informe pormenorizado de las acciones realizadas en el periodo de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO

Cuando la ejecución del PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS se contrate a precio alzado por unidad de obra terminada y sea medida conforme lo indicado en ésta Especificación Particular, a satisfacción de la SCT se pagará al precio fijado en el contrato para un M3 o HECTÁREA, según sea el caso de la actividad realizada. Este precio alzado incluye lo que corresponde por valor de adquisición del suministro del material necesario para realizar esta actividad, el personal y mano de obra requerida, equipo de oficina (software, hardware, cámara fotográfica, GPS, etc.), herramientas, vehículos y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.