EP 332 (23)- SEGUIMIENTO DE LAS PLANTAS RESCATADAS (POLÍGONOS LERMA, POLÍGONOS DV DE CFE Y PNIMHC).

DEFINICIÓN

Consiste en visitas periódicas que se inician una vez que sean concluidas las labores de recuperación de las áreas afectadas, con un seguimiento de por lo menos un año, conforme el Programa de Rescate y Reubicación de Flora; establecidos en la resolución en materia de impacto ambiental número SGPA/DGIRA/DG/03773 con fecha del 25 de abril de 2014 del Proyecto del “Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal” que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1, 3 y 5, de dicho oficio resolutivo.

Conceptos de referencia: T1.OMIA.04.

Superficie propuesta para el rescate: 2.29 Ha distribuidas de 8 polígonos y corresponden a vegetación secundaria de Abies.

EJECUCIÓN.-

Etapa de Ejecución: Durante y al término de la construcción del Tramo 1, posteriormente a las actividades señaladas en el Programa de Rescate y Reubicación de Flora.

Actividades de la ejecución:

- A través de visitas periódicas a las áreas intervenidas por las acciones de reforestación en por lo menos un año, se deberán de registrar los indicadores señalados en el Programa correspondiente, por personal especializado.

- Las visitas deberán realizarse semanalmente en el primer mes siguiente a la plantación y/o acciones de restauración y rescate de vegetación, y en meses subsecuentes, deberán ser visitas trimestrales.

- Se deberá evaluar la sobrevivencia, el estado sanitario y el vigor de acuerdo a las características de las especies plantadas, como mínimo.

- Durante seguimiento se recomienda realizar un censo en cada parcela de referencia, el crecimiento se medirá usando 10 individuos como testigos, de los cuales se registrará su altura, longitud y cobertura.

- Se deberán de entregar registros documentales y fotográficos de estos indicadores, los cuales se deberán incorporar a un Informe Mensual o Semestral, según corresponda al concepto global de la Ejecución del Programa de Rescate y Reubicación de Flora.

- Por lo menos se deberán entregar 4 informes semanales, 4 informes trimestrales y 2 semestrales, de las áreas objetivo de cada uno de los Programas enlistados.

- En caso de identificar resultados adversos a los esperados se deberá hacer llegar las recomendaciones para su remediación a la CONVOCANTE.

MEDICIÓN.-

Se medirá tomando como unidad de medida el INFORME; en donde presente la evaluación requerida en el período de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO.-

Se pagará al precio fijado en el contrato por INFORME. Este precio alzado incluye lo que corresponde al valor de adquisición y suministro de los insumos requeridos, el personal técnico, equipo de campo y gabinete (cámaras fotográficas, computadoras portátiles, GPS, etc.), vehículos (camionetas), herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.