EP 332 (24)   INSTALACIÓN DE RODAPIE DE MALLA CON MENOR ABERTURA PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA EN TRAMO DE CORTE.

DEFINICIÓN

Consiste en la instalación de rodapié de malla con menor abertura para evitar el paso de la fauna a la vía del tren en tramos de cortes. De acuerdo a la autorización en materia de impacto ambiental SGPA/DGIRA/DG/03773 de fecha 25 de abril de 2014 del proyecto integral de Transporte de Pasajeros “Tren interurbano Toluca-Valle de México”, que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1 y 6 de dicho oficio resolutivo.

EJECUCIÓN.- Etapa de ejecución: La instalación de la malla se llevara a cabo en la etapa de construcción del Tramo 1.

Ubicación de los tramos donde se instalara la malla: 31+200 al 31+600, 35+680 a 36+030 y 36+090 al 36+210

ACCIONES DE LA EJECUCIÓN:

- En los tramos confinados se colocara malla con una abertura de aproximadamente 2 cm x 2 cm.

- La altura de la malla deberá tener una altura aproximada de 50 cm.

- Se deberá dar mantenimiento a estas obras y adaptaciones durante la operación de la vía férrea.

- Se deberá entregar un reporte mensual de avance de las actividades y un reporte semestral para el cumplimiento del TÉRMINO NOVENO, durante la construcción del Proyecto.

MEDICIÓN.- Cuando la INTALACIÓN DE RODAPIE DE MALLA se contrate a precio alzado por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme lo indicado en esta especificación particular, a satisfacción de la CONVOCANTE se medirá tomando como unidad M2 (malla instalada) para lo cual deberá presentar un informe pormenorizado de las acciones realizadas en el periodo de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO.- Cuando la INSTALACIÓN DE RODAPIE DE MALLA se contrate a precio alzado por unidad de obra terminada y sea medida conforme lo indicado en ésta Especificación Particular, a satisfacción de la CONVOCANTE se pagará al precio fijado en el contrato para M2 (malla instalada). Este precio alzado incluye lo que corresponde por valor de adquisición del suministro del equipo y material necesario para realizar estas actividades, el personal y mano de obra requerida, equipo de oficina (software, hardware, cámara fotográfica, GPS, etc.), herramientas, vehículos y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.