EP 332 (33).- EXTRACCIÓN DE PLANTAS USANDO EL MÉTODO DEL BANQUEO (POLÍGONOS DV DE CFE Y PNIHMC).

DEFINICIÓN

Las acciones a realizar en esta etapa de ejecución del programa, corresponden al rescate y reubicación de especies de flora silvestre enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010; así mismo, se colectarán las plántulas y germoplasma de las especies vegetales características de la zona con importancia ecológica o regional, cuyo objetivo será brindar un servicio importante a la fauna, a la composición florística, paisaje y comunidades rurales y urbanas. De acuerdo a la autorización en materia de impacto ambiental SGPA/DGIRA/DG/03773 de fecha 25 de abril de 2014 se dará cumplimiento a la CONDICIONANTE 5 y Término NOVENO del proyecto integral de Transporte de Pasajeros “Tren interurbano Toluca-Valle de México”, que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1 y 5 de dicho oficio resolutivo.

Conceptos de referencia: T1.OMIA.04.

EJECUCIÓN

Etapa de ejecución: El rescate de especies silvestres deberá llevarse a cabo previo al inicio de la etapa de remoción o desmonte de vegetación del Proyecto.

Superficie de remoción forestal: 2.29 Ha

Superficie propuesta para el rescate: 2.29 Ha distribuidas de 8 polígonos y corresponden a vegetación secundaria de Abies.

Tipos de vegetación: Vegetación secundaria de Abies.

Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010: No existen.

Especie de interés biológico: Salix bonplandiana (Sauce), Pinus montezumae (Ocote), Pinus patula (Pino llorón) y Abies religiosa (Abies)

Especies susceptibles de rescate por su importancia biológica: Ligustrum japonicum (Trueno), Agave salmiana (Maguey), Yucca carnerosana (Yuca), Prunus serotina subsp. Capulí (Capulín) y las Crassulaceae (suculentas).

Condiciones fenológicas preferentes para el rescate: Se rescatarán individuos menores a 2 m para su posterior reubicación, en el caso de las especies arbóreas.

Número de plantas a rescatar: 245 870 suculentas, 1 Ligustrum japonicum (Trueno), 62 Agave salmiana (Maguey), 6 Yucca carnerosana (Yuca), 12 Prunus serotina subsp. Capulí (Capulín), 4 Salix bonplandiana (Sauce), 6 Pinus montezumae (Ocote), 4 Pinus patula (Pino Llorón) y 199 Abies religiosa (Abies).

Acciones de la ejecución:

- Extraer los individuos susceptibles, aplicando las técnicas adecuadas según la especie, de acuerdo a lo descrito en el Programa de Rescate y Reubicación de Flora y reubicarlo de inmediato en un sitio cercano al trazo del Proyecto o en sitios que establezca el Programa de Restauración Ecológica del PNIMHyC.

- El banco consiste en cavar y cortar las raíces del árbol seleccionado, formándole un cepellón de dimensiones aceptables de acuerdo al tamaño y especie, con la finalidad de crearle las condiciones lo más favorables posibles para su buen desarrollo en el sitio que se pretenda establecer.

- Los métodos de excavación dependerán principalmente de los hábitos de desarrollo de las raíces, el excavado manual se deberá realizar con una pala espada con buen filo, empezando a cavar a una distancia determinada con anterioridad, siguiendo las normas establecidas según el tamaño del árbol.

- Para escarbar fácilmente, el suelo no debe estar muy húmedo, pero por otra parte no debe estar totalmente seco para que no se desmorone parte del banco; la apertura de la zanja se deberá llevar a cabo lo más lejos posible del tronco.

- Para determinar el tamaño del banco, se tomará como criterio el diámetro de tronco, el cual como medida estándar, deberá ser diez veces mayor al tronco cuando menos, y a partir de ahí se comenzará a realizar la zanja.

- Cuando se encuentren raíces excavando la zanja, se cortarán las delgadas con la pala espada y las gruesas con el serrucho curvo para ejecutar un corte limpio, cuidando que no existan desgarres.

- De ser factible se reubica el organismo el mismo día, la plantación se realizarán en cepas para árboles con cepellón que deben ser por lo una tercera parte más ancho que el diámetro del cepellón. Si el suelo es pobre de nutrimentos, se cavará un poco más para rellenarlo con suelo mejorado.

- En su caso de deberá amarrar y acomodar las ramas del árbol para el transporte.

- En este caso se deberá considerar la aplicación de un fertilizante y riego previo al trasplante.

- Se recomienda colocar aretes de identificación o alguna etiqueta de fácil visibilidad para continuar con el seguimiento de los individuos rescatados.

- Realizar a su vez, el registro de la colecta diariamente por el encargado de estas labores. El cual deberá ser mediante bitácora y fotográficamente, lo que permitirá informar e integrar un informe semanal, mensual y semestral de los avances de los trabajos, para hacer de conocimiento tanto al responsable de los trabajos ambientales, del frente de obra y las figuras al interior del Proyecto indicadas, así como a las autoridades correspondientes (DGIRA, DGGFS y PROFEPA) de las acciones implementadas.

- El equipo tendrá a su cargo la identificación, marcaje, aplicación de las técnicas de extracción según la especie y traslado a los sitios de reubicación.

- Capacitar y concientizar ambientalmente al personal en obra, a través de la difusión y fomento en el cuidado de la flora a ser intervenida por el Proyecto, con una periodicidad quincenal durante el rescate de vegetación.

- El Responsable Técnico de la brigada de rescate y reubicación de flora será el encargado de impartir dichas pláticas informativas.

MEDICIÓN

Se medirá tomando como unidad de medida INDIVIDUO rescatado y reubicado, realizando un informe pormenorizado de las acciones realizadas en el periodo de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO

Se pagará al precio fijado en el contrato para el INDIVIDUO rescatado y reubicado. Este precio alzado incluye lo que corresponde por valor de adquisición del suministro del material necesario para realizar esta actividad, el personal y mano de obra requerida, equipo (cámara fotográfica, videocámara, GPS, etc.), herramientas, vehículos y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.