EP. 332 (05).- LIMPIA, PREPARACION O LABRANZA DE LOS SITIOS

DEFINICIÓN

Actividades que permiten retirar el escombro y material que pueda afectar a la plantación, en caso de aplicar se realizará deshierbe, esto básicamente se aplicará en las colindancias de la cepa a realizar, según el arreglo señalado para las diferentes áreas a intervenir (forestación, reforestación, restauración y/o revegetación) de acuerdo al Programa de Reforestación y Programa de Restauración Ecológica en el PNIMHyC; establecido en la resolución en materia de impacto ambiental número SGPA/DGIRA/DG/03773 con fecha del 25 de abril de 2014 del Proyecto del “Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal” que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1 y 3, establecidas en dicho oficio resolutivo.

Conceptos equivalentes del catálogo: OBR-MIT-0004, OBR-MIT-0007, OBR-MIT-0013, OBR-MIT-0016, OBR-MIT-0022.

Conceptos de referencia: T1-OMIA.02 y T1.OMIA.03.

EJECUCIÓN

Etapa de Ejecución: Durante y al término de la construcción del Tramo 1, se recomienda que estas actividades se realicen en la temporada de lluvias del (los) año (s) en que se llevara a cabo el Programa de Reforestación y Restauración Ecológica del PNIMHyC.

Tipos de vegetación: Vegetación Secundaria de Abies y Pastizal inducido.

Superficie propuesta para las acciones de reforestación: 113.84 hectáreas, distribuidas en diferentes áreas a lo largo del Tramo 1.

Superficie propuesta para la restauración: 41.72 hectáreas en el PNIMHyC.

Número de individuos a utilizar para las actividades de reforestación con especies nativas: 1) Para la reforestación en las ANP 131,191 individuos, 2) para la  barrera rompevientos dentro del derecho de vía del Tramo 1 se requieren 4,524 individuos, 3) para la reforestación en los márgenes de los cauces 24,000 individuos y 4) para la revegetación con fines urbanos bajo zonas de viaducto 5,428,500; estas cantidades ya incluyen el 20% de reposición.

Especies propuestas para la reforestación: 1) Para la reforestación en las ANP: Abies religiosa, Pinus montezumae, Pinus patula, Arbutus xalapensis, Quercus laurina, Quercus rugusa; 2) para la  barrera rompevientos dentro del derecho de vía: Cupressus sempervirens; 3) para la reforestación en los márgenes de los cauces Salix bonplandiana y Prunus serotina var. Capulli.; y 4) para la revegetación con fines urbanos bajo zonas de viaducto Echeveria alpina, Echeveria grandiflora, Sedum amecamecanum, Sedum prealtum y Mesembryanthemun educe.

Diseño de la plantación y tipo de arreglo para la reforestación y/o revegetación en las distintas áreas a intervenir en el Tramo 1: 1) Para la reforestación en las ANP se propone un arreglo tipo tres bolillo, 2) para la barrera rompevientos dentro del derecho de vía se sugiere un arreglo en hilera, 3) para la reforestación en los márgenes de los cauces se recomienda el arreglo tipo tres bolillo con una densidad de 2500 individuos por hectárea, en una franja de 200 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo, en un ancho de 10 metros; y 4) para la revegetación con fines urbanos bajo zonas de viaducto el arreglo podrá ser a conveniencia de las áreas a intervenir.

Densidad de la plantación: 1) Para la reforestación en las ANP se propone la densidad recomendada por CONAFOR para ecosistemas templados de 1,100 individuos; 2) para la barrera rompevientos dentro del derecho de vía se sugiere un espaciamiento entre individuos de 1.50 metros a 2.0 metros; 3) para la reforestación en los márgenes de los cauces se recomienda una densidad de 2500 individuos por hectárea, como lo menciona CONAFOR para ecosistemas de galería y/o riparios; y 4) para la revegetación con fines urbanos bajo zonas de viaducto, se estima una densidad de 15 individuos por m2.

Número de individuos a utilizar para la restauración ecológica del PNIMHyC: 6,152 individuos, en densidades similares a las registradas dentro del PNIMHyC.

Especies propuestas para la restauración: Abies religiosa.

Actividades de la ejecución:

Acordar con el Encargado de la construcción del Proyecto, las áreas a intervenir por el equipo de reforestación y restauración.

Se deberá de retirar cualquier tipo de residuo que se encuentre en las superficies seleccionadas para llevar a cabo acciones de forestación, reforestación, restauración y/o revegetación, según sea el caso.

En el caso de que los suelos se encuentren compactados, se deberá labrar el terreno, por medio de maquinaria, tracción animal o manualmente, según lo permita la topografía de los sitios.

Se recomienda remover el suelo a una profundidad de 40 a 50 cm. en ocasiones estas profundidades implican hacer un subsoleo.

Para el caso de los terrenos con fuertes pendientes, se debe trabajar por franjas sobre la línea de plantación o en su defecto, en el entorno del sitio en donde se introducirá la planta, con el fin de evitar incrementar los procesos erosivos.

Cuando el terreno presenta alto porcentaje de rocosidad, definido como el afloramiento de la roca madre en la superficie del terreno, se deberá detectar los sitios en que se da un acumulamiento de suelo que permita la introducción de la planta

Si el terreno presenta problemas de malezas se realizarán deshierbes manuales o mecánicos dependiendo de las condiciones del terreno. Si este presenta pendientes mayores a 12%, para evitar la erosión del suelo se deberá remover la vegetación solamente en los sitios donde se sembrarán las plantas, franjas o alrededor de las cepas. Esta actividad se realizará por medio de chapeo de la vegetación con machetes, o retirándola manualmente.

El subsolado, se aplicará solamente en el caso de que se presenten capas endurecidas a escasa profundidad, ≤ 15 cm; siempre y cuando los terrenos presenten pendientes ≤ 10%.

En esta parte se deberá determinar en qué sitios de las áreas a intervenir se van a plantar los individuos, de acuerdo a las condiciones topográficas de este y a los arreglos sugeridos en el Programa de Reforestación y Restauración del PNIMHyC.

El diseño de la plantación y arreglo seleccionado (espaciamiento) estará determinado por la densidad sugerida en los Programas correspondientes.

Para el caso del diseño tipo tres bolillo, las plantas se colocan formando triángulos equiláteros (lados iguales). La distancia entre planta y planta dependerá del espaciamiento que la especie demande al ser adulta. Este arreglo se deberá utilizar en terrenos con pendientes mayores a 20 por ciento, aunque también se puede utilizar en terrenos planos. Las líneas de plantación deberán seguir las curvas de nivel.

El diseño de las cortinas rompevientos, deberá de obtener una densidad que en la madurez del 50% al 60% se forme una barrera sólida. Se recomienda, de una a tres hileras de árboles o arbustos en la madurez proporcionan comúnmente la densidad deseada. Debe ser lo más compacta posible, evitándose espaciamientos entre plantas que permitan infiltraciones de aire que formen corrientes.

Para la plantación en el PNIMHyC con Abies religiosa se deberá realizar el trazado sobre curvas de nivel en un arreglo imitando la configuración natural del bosque de Abies de las colindancias de los polígonos a intervenir.

Se deberán de registrar todas y cada una de las actividades descritas, así como incorporar estos a un Informe Mensual o Semestral, según corresponda al concepto global de la Ejecución del Programa de Reforestación (número 2) y Programa de Restauración Ecológica en el PNIMHyC (número 3).

MEDICIÓN

Se medirá tomando como unidad de medida la HECTAREA; para lo cual presentara un Informe pormenorizado de las actividades ejecutadas en el período de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO

Se pagará al precio fijado en el contrato por HECTAREA. Este precio alzado incluye lo que corresponde al valor de adquisición y suministro del material necesario para realizar esta actividad, el personal técnico, equipo de campo y gabinete (cámaras fotográficas, computadoras portátiles, GPS, etc.), vehículos (camionetas), herramientas, maquinaria y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.