EP 332 (06) .- APERTURA DE CEPA Y PLANTACION

DEFINICIÓN

Conjunto de actividades necesarias para cortar, mover o extraer una porción o volumen de terreno utilizando herramienta manual, con la finalidad de colocar plantas vivas en este; según el arreglo señalado para las diferentes áreas a intervenir (forestación, reforestación, restauración y/o revegetación) de acuerdo al Programa de Reforestación y Programa de Restauración Ecológica en el PNIMHyC; establecido en la resolución en materia de impacto ambiental número SGPA/DGIRA/DG/03773 con fecha del 25 de abril de 2014 del Proyecto del “Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal” que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1 y 3, establecidas en dicho oficio resolutivo.

Conceptos equivalentes del catálogo: OBR-MIT-008, OBR-MIT-0014, OBR-MIT-0017, OBR-MIT-0023.

Conceptos de referencia: T1.OMIA.02 y T1.OMIA.03.

EJECUCIÓN

Etapa de Ejecución: Durante y al término de la construcción del Tramo 1, se recomienda que estas actividades se realicen en la temporada de lluvias del (los) año (s) en que se llevara a cabo el Programa de Reforestación y Restauración Ecológica del PNIMHyC.

Tipos de vegetación: Vegetación Secundaria de Abies y Pastizal inducido.

Superficie propuesta para las acciones de reforestación: 113.84 hectáreas, distribuidas en diferentes áreas a lo largo del Tramo 1.

Superficie propuesta para la restauración: 41.72 hectáreas en el PNIMHyC.

Número de individuos a utilizar para las actividades de reforestación con especies nativas: 1) Para la reforestación en las ANP 131,191 individuos, 2) para la  barrera rompevientos dentro del derecho de vía del Tramo 1 se requieren 4,524 individuos, 3) para la reforestación en los márgenes de los cauces 24,000 individuos y 4) para la revegetación con fines urbanos bajo zonas de viaducto 5,428,500; estas cantidades ya incluyen el 20% de reposición.

Especies propuestas para la reforestación: 1) Para la reforestación en las ANP: Abies religiosa, Pinus montezumae, Pinus patula, Arbutus xalapensis, Quercus laurina, Quercus rugusa; 2) para la  barrera rompevientos dentro del derecho de vía: Cupressus sempervirens; 3) para la reforestación en los márgenes de los cauces Salix bonplandiana y Prunus serotina var. Capulli.; y 4) para la revegetación con fines urbanos bajo zonas de viaducto Echeveria alpina, Echeveria grandiflora, Sedum amecamecanum, Sedum prealtum y Mesembryanthemun educe.

Densidad de plantación y tipo de arreglo para la reforestación y/o revegetación en las distintas áreas a intervenir en el Tramo 1: 1) Para la reforestación en las ANP se propone un arreglo tipo tres bolillo, con la densidad recomendada por CONAFOR para ecosistemas templados de 1,100 individuos; 2) para la barrera rompevientos dentro del derecho de vía se sugiere un arreglo en hilera, con individuos plantados con una separación de 1.50 metros a 2.0 metros; 3) para la reforestación en los márgenes de los cauces se recomienda el arreglo tipo tres bolillo con una densidad de 2500 individuos por hectárea, como lo menciona CONAFOR para ecosistemas de galería y/o riparios, en una franja de 200 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo, en un ancho de 10 metros y; 4) para la revegetación con fines urbanos bajo zonas de viaducto se estima una densidad de 15 individuos por m2.

Número de individuos a utilizar para la restauración ecológica del PNIMHyC: 6,152 individuos, en densidades similares a las registradas dentro del PNIMHyC.

Especies propuestas para la restauración: Abies religiosa.

Superficie para la restauración en el PNIMHyC con plantación de Abies religiosa: 21.54 hectáreas.

Actividades de la ejecución:

Se deberán de adquirir la cantidad de plantas requerida para cada una de las superficies indicadas en los Programas correspondientes.

Se deberá tomar en cuenta las condiciones siguientes de las plantas a adquirir: a) procurar el mayor tamaño posible, b) verificar su estado sanitario y vigorosidad, c) contar con un tallo robusto y leñoso (lignificado), sin deformidades, d) diámetro del tallo grande en el collar de la raíz, e) que se corona sea simétrica y densa, f) sistema radicular sin deformidades, con muchos pelos fibrosos y ápices radiculares blancos, g) que presente equilibrio entre los vástagos y la masa radicular, h) acostumbrados al estrés hídrico y luz solar directa.  Dentro del precio de adquisición se deberá de considerar el flete al sitio de la plantación.

Las cepas se realizarán previamente de haber realizado el trazado del diseño de la plantación y del arreglo que corresponda a las superficies a intervenir.

La cepa se deberá realizar mediante una apertura de suelo, acorde a las dimensiones del individuo a trasplantar. Para el caso de la reforestación en las ANP y para la reforestación en los márgenes de los cauces se recomienda cepas de dimensiones de 0.50x0.50x0.50m, para plantaciones (forestación o reforestación) de especies nativas a nivel de las terrazas a curvas a nivel; las cuales se podrán realizar manualmente con pala plantadora tipo finlandés, pala espada o talacho. En el caso de la reforestación para para la barrera rompevientos dentro del derecho de vía, las dimensiones podrían ser menores de 0.40x0.40x0.40m, con la misma técnica. Mientras que para la revegetación con fines urbanos bajo zonas de viaducto se sugiere cepas de 0.15x0.15x0.15m, realizadas manualmente con herramientas menores. En el caso de la restauración con Abies religiosa en el PNIMHyC se realizaran las cepas de 0.80x0.30x0.40m, con dimensiones 3 a 5 unidades de volumen adicional al tamaño del cepellón de la planta; siguiendo las curvas de nivel.

La cepa común consiste en la apertura de suelo, depositando a un lado de la cepa la tierra de la primera mitad de la profundidad recomendada (es la tierra más fértil) y, en el otro lado, la tierra de restante, más profunda.

La plantación consistirá en colocar las plantas vivas en las cepas excavadas, previamente realizando un relleno con tierra de la misma excavación, con una ligera compactación alrededor de la base de la planta. Siguiendo las siguientes recomendaciones:

Previo a la plantación, se realizará una poda de raíz si ésta es necesaria, recortando las puntas para evitar que se doblen y crezcan hacia arriba o en forma circular. Si se poda la raíz es necesario podar un poco el follaje lateral para compensar la pérdida de raíces y evitar la deshidratación de la planta en tanto se arraiga en el terreno.

Se retirará el envase sin dañar la raíz (retirar el envase de plástico de la planta).

Antes de colocar el árbol en la cepa, se agrega la tierra superficial (más fértil) para que la planta tenga mejor disposición de nutrientes.

Después de haber colocado la planta, se rellena con la tierra más profunda y se compacta la tierra de tal forma que no quede tan fuerte para permitir la aireación y drenaje en el suelo.

Apisonar ligeramente el suelo para que no queden espacios de aire en la cepa y evitar la deshidratación de la raíz de la planta, ya que desde su extracción del vivero hasta la plantación está sujeta al estrés físico por el traslado.

Realizar estas acciones, previo al inicio de la temporada de lluvias, evitando riegos posteriores y asegurando un mayor porcentaje de sobrevivencia.

Con el fin de mejorar la captación de agua, se realizara un cajete cuando se trate de especies arbóreas, haciendo un cajete al arbolito con la finalidad de retener mayor cantidad de ayuda, tomando en cuenta que los cajetes deben tener un metro de diámetro.

Se deberán de registrar todas y cada una de las actividades llevadas a cabo, así como incorporar esto a un Informe Mensual o Semestral, según corresponda al concepto global de la Ejecución del Programa de Reforestación (número 2) y Programa de Restauración Ecológica en el PNIMHyC (número 3).

MEDICIÓN

Se medirá tomando como unidad de medida la PIEZA (individuo plantado); para lo cual presentara un Informe pormenorizado de las actividades ejecutadas en el período de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO

Se pagará al precio fijado en el contrato por PIEZA (individuo plantado). Este precio alzado incluye lo que corresponde al valor de adquisición y suministro de las plantas requeridas, el personal técnico, equipo de campo y gabinete (cámaras fotográficas, computadoras portátiles, GPS, etc.), vehículos (camionetas), herramientas, maquinaria y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.