EP 332 (07).- MANTENMIENTO, REPOSICION Y DE LA PLANTA MUERTA POR SEQUIS Y LIMPIEZA Y CONFORMACION DE CEPAS INDIVIDUALES, SE ADICIONA EL 20% POR REPOSICION

DEFINICIÓN

Actividades auxiliares a la forestación, la reforestación, la restauración y/o revegetación para garantizar una sobrevivencia de al menos 80%, que consiste en la reposición de la planta muerta por sequía y mantenimiento de las obras de restauración de suelos (limpieza y conformación de cepas individuales). De acuerdo al Programa de Reforestación y Programa de Restauración Ecológica en el PNIMHyC; establecidos en la resolución en materia de impacto ambiental número SGPA/DGIRA/DG/03773 con fecha del 25 de abril de 2014 del Proyecto del “Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal” que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1 y 3, establecidas en dicho oficio resolutivo.

Conceptos equivalentes del catálogo: OBR-MIT-009, OBR-MIT-0015, OBR-MIT-0018, OBR-MIT-0026.

Conceptos de referencia: T1.OMIA.02 y T1.OMIA.03.

EJECUCIÓN

Etapa de Ejecución: Durante y al término de la construcción del Tramo 1, se recomienda que estas actividades se realicen posteriormente a la plantación señalada en los Programas de Reforestación y Restauración Ecológica del PNIMHyC.

Tipos de vegetación: Vegetación Secundaria de Abies y Pastizal inducido.

Superficie propuesta para las acciones de reforestación: 113.84 hectáreas, distribuidas en diferentes áreas a lo largo del Tramo 1.

Superficie propuesta para la restauración: 41.72 hectáreas en el PNIMHyC.

Actividades de la ejecución:

Se recomienda que las actividades de mantenimiento se realicen por lo menos un año después de haber sido establecida la reforestación, para asegurar su sobrevivencia.

Se deberá de controlar el crecimiento de la maleza, eliminando la vegetación indeseable que limite el desarrollo del individuo plantado. Este trabajo se puede hacer manual o mecánicamente, empleando diferentes herramientas. La maleza retirada podrá ocuparse para el arrope y guardar humedad.

Se recomienda la colocación de fertilizantes a base de abonos naturales o fertilizantes orgánicos, preferentemente; sin embargo debido a la envergadura del Proyecto, esto es una limitante.

Se deberá retirar y reponer los individuos que hayan muerto por nuevos, con la finalidad de mantener la densidad definida de la plantación en cada ciclo de lluvias.

Se deberá realizar la limpieza y conformación de las cepas individuales, para mantener la captación de agua hacia la planta.

Se deberán de registrar todas y cada una de las actividades llevadas a cabo, así como incorporar esto a un Informe Mensual o Semestral, según corresponda al concepto global de la Ejecución del Programa de Reforestación (número 2) y Programa de Restauración Ecológica en el PNIMHyC (número 3).

MEDICIÓN

Cuando la ejecución del MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y DE LA PLANTA MUERTA POR SEQUÍA Y LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE CEPAS INDIVIDUALES, SE ADICIONA EL 20% POR REPOSICIÓN, se contrate a precio alzado por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme lo indicado en esta Especificación Particular, a satisfacción de la CONVOCANTE, se medirá tomando como unidad de medida la PIEZA; para lo cual presentara un Informe pormenorizado de las actividades ejecutadas en el período de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO

Cuando la ejecución del MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y DE LA PLANTA MUERTA POR SEQUÍA Y LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE CEPAS INDIVIDUALES, SE ADICIONA EL 20% POR REPOSICIÓN, se contrate a precio alzado por unidad de obra terminada y sea medida conforme lo indicado en esta Especificación Particular, a satisfacción de la CONVOCANTE, se pagará al precio fijado en el contrato por PIEZA. Este precio alzado incluye lo que corresponde al valor de adquisición y suministro de las plantas requeridas, el personal técnico, equipo de campo y gabinete (cámaras fotográficas, computadoras portátiles, GPS, etc.), vehículos (camionetas), herramientas, maquinaria y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.