EP. 332 (38). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DIVISORIO DE 1.70 M. DE ALTO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La fabricación y colocación del cancel divisorio de 1.70 m. de alto se hará de acuerdo a los planos de proyecto, y apegándose en todo momento a los estándares de calidad necesarios, así como a la normativa vigente. Serán tres tipos de canceles, uno de cristal templado claro de 12 mm de espesor a base de costillas de 0.40x1.70 m. Se colocará también cancel de cristal templado claro de 19 mm de espesor a cada 1.10 m, y placas de 1.10x1.50 m. Y de cristal templado claro 12 mm, los cuales serán fijados con ménsulas de ángulo y conectores de acero inoxidable, marca grupo básica o similar. Las secciones serán de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del suministro y colocación de cancel divisorio de 1.70 m de alto, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: materiales, desperdicios, fijaciones, taquetes expansivos, tornillos, sellos de silicón, avellanados, mano de obra, andamios, equipo, herramienta menor, acarreos y elevaciones hasta el lugar de su utilización a cualquier altura y a cualquier nivel, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).