EP 341  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 0.97 M. DE ALTO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La fabricación y colocación del barandal de 0.97m de alto será de cristal templado claro de 9.5 mm de espesor, marca saint-gobain, linea sgg planilux ó similar. Será fijado con conectores de acero inoxidable en  zoclo a base de placas de acero de 1/4", secciones de acuerdo a proyecto, aplicación de primario anticorrosivo y acabado con pintura electrostática, color según muestra, y pasamanos de 2" de diámetro de acero inoxidable grado 304 fijado con conectores de acero inoxidable.

MEDICIÓN.- La medición del suministro y colocación de barandal de 0.97 m. de alto, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: materiales, desperdicios, fijaciones, conectores, taquetes expansivos, tornillos, avellanados, sello de neopreno, mano de obra, andamios, equipo, herramienta menor, acarreos y elevaciones hasta el lugar de su utilización a cualquier altura y a cualquier nivel, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).