EP 366 (06) CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, P.U.O.T.

MATERIAL

Concreto simple de f'c =150 kg. /cm2 con agregado máximo 40 mm respetando las normas de construcción, especificaciones y/o instrucciones de “la dependencia”, la unidad de medición será el metro lineal, con aproximación de dos decimales.

EJECUCIÓN

Construcción de guarniciones de concreto suministrado por la contratista, resistencia normal f’c=150 kg/cm2, con agregado máximo de 40 mm.

INCLUYE

El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su utilización tales como la cimbra recta o curva, en su parte proporcional de acuerdo a su número de usos, en su caso el cemento, arena, grava, agua, desmoldante y/o concreto premezclado, equipo de trazo, materiales menores de consumo, almacenaje, mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: los acarreos y elevaciones  necesarios de los materiales, hasta los sitios de su utilización y manejo, cimbrado, descimbrado, colocación del concreto y emboquillado, trazo y nivelación, concreto simple f'c = 150 kg/cm2 de sección media estándar de 15 cm de altura de acuerdo a especificaciones y/o indicaciones de la “la dependencia”, deberá considerar las pruebas de laboratorio que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las  especificaciones y demás normas de la sct que para el caso sean aplicables, señalamientos, retiro de materiales sobrantes, carga, descarga y acarreo del mismo hasta el sitio que señale la contratante, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo, los acarreos tanto horizontales como verticales que sean necesarios, hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios. el cargo por equipos para las cargas; los tiempos de los vehículos de transporte durante las cargas, descargas y el acarreo de ida y vuelta;  los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta los bancos de desperdicio que elija el contratista y que cuente con los permisos necesarios por parte de las autoridades locales y estatales, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio; regalías y derechos al tiro, la herramienta, andamios y/o equipos de construcción y seguridad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones, y/o las instrucciones de “la dependencia” los turnos diurnos y/o nocturnos autorizados para la ejecución de las actividades sin cargo adicional para  “la dependencia”; así como los indirectos, el financiamiento, la utilidad y cargos adicionales del contratista. el contratista deberá presentar sus programas quincenales de “suministros”.

UNIDAD DE MEDIA

Metro lineal; para efecto de pago se cuantificarán las unidades correctas y realmente ejecutadas en la obra, de acuerdo a las especificaciones, y/o lo autorizado por  “la dependencia”.

BASE DE PAGO.-  Será por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato por metro lineal (ml)