EP 367 (24).-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BANCA DE ESPERA A NIVEL DE ANDEN DE 8.20M  DE LARGO  X 1.60M DE ANCHO  0.90M DE ALTURA.  ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PTR DE 3" X 3" Y 10MM DE ESPESOR, ACABADO FINAL DE LA BANCA CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 10. LAS TAPAS DE LA BANCA SERAN DE ACERO  CON PINTURA ELECTROSTATICA, (ACABADO SEMI BRILLANTE. COLOR. GRIS OSCURO PANTONE COOL GRAY 11).

ESPECIFICACIONES DEL ACERO INOXIDABLE

DEFINICIÓN:

El acero inoxidable se define como una aleación de acero con un mínimo del 10 % al 12 % de cromo contenido en masa.

DENSIDAD ESPECIFICA: 7.90 KG/DM3

PESO INSTALADO POR M2  EN CUBIERTA O FACHADA: 4.5 Kg (0.5mm  de espesor)

PUNTO DE FUSIÓN: 1450 °C

DILATACION TERMICA: 1.6mm / m / 100°C

RESISTENCIA  A  LA TRACCIÓN: 600 N / mm2

NORMATIVA DE FABRICACIÓN: EN 14404 (AISI 316L)

(ALEACIONES)			     EN14307 (AISI304L

MATERIALES

- Lamina de acero inox. calibre 10

- Estructura portante de acero estructural

- Soldadura (en su caso)

- Tornillos, pijas y taquetes

- Escuadras

- Remaches

- Sellador

- 4 mamparas de cristal templado, de 1.47 x 1.24 cm

- Angulo de acero inoxidable de 6”x4” y 7.9 mm de espesor.

EJECUCIÓN.-

- Al colocar los mecanismos de acero, éstos estarán debidamente lubricados con grasa grafitada; se desechará el uso de aceites.

- En el proceso de la obra se protegerán los mecanismos contra golpes, deterioros por manchas de pintura, barniz, etc. quedando el correcto funcionamiento de éstos lo mismo que sus acabados bajo la responsabilidad del Contratista.

- La estructura principal (transversal y longitudinal) de la banca sera  PTR de 3" x 3" y 10mm de espesor (ver geometría  final en proyecto ejecutivo) @ 1.50m, sujetadas a la losa de concreto con  varilla roscada de 1/4" de diámetro y 15 cm de largo, con adhesivo epoxico. (2 anclas por cada  soporte).

- El acabado final de la banca será de placa de acero inoxidable calibre 10. (respaldo y  área para sentarse).

- Las tapas de la banca serán de placa de acero calibre 3/8  con pintura electrostática, (acabado semi brillante. Color. Gris oscuro Pantone Cool Gray 11).

ESTRUCTURA PORTANTE

GENERALIDADES DEL ACERO

Para estos se empleará, salvo que en los planos se especifique lo contrario, tanto en los perfiles laminados o plegados, como en los conformados en frío, como en chapas y /o tubos, bancadas, cuelgues, embebidos, etc, acero B-99. Las propiedades de los aceros son las especificadas en las normas citadas.

NORMATIVA APLICABLE

(ASTM A913) Perfiles de acero de alta resistencia y baja aleación, de calidad estructural,

Producidos por un proceso de tratamiento térmico especial.

(ASTM A992) Acero estructural para perfiles H laminados para uso en edificios.

B-177 (ASTM A53, grado B) Tubos de acero, con o sin costura.

B-199 (ASTM A500) Tubos de acero al carbono para usos estructurales, formados en frío,

con o sin costura, de sección circular o de otras formas.

B-200 (ASTM A501) Tubos de acero al carbono para usos estructurales, formados en

caliente, con o sin costura.

Las propiedades de estos aceros están especificadas en las Normas correspondientes.

La perfilería de acero conformada en frío será galvanizada y tendrá, si es necesaria su protección contra el fuego, una imprimación intumescente u otro tratamiento que garantice su estabilidad y resistencia que requiera la norma aplicable, siempre aprobado por la GERENCIA DE PROYECTO. Para tornillos, tuercas y arandelas, es de aplicación lo especificado para ellos en la normas ASTM con los números A-307, A-325, A-394

MATERIALES

- Perfiles de acero PTR 3”x 3” y 10 mm de espesor

- Varilla roscada de ¼”

- Placa de acero calibre 3/8

- Soldadura (en su caso)

- Tornillos y taquetes

- Escuadras

- Remaches

- Tensores

- Pintura anticorrosiva

SISTEMA DE PINTADO EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA

Se deben proteger todas las estructuras metálicas contra los fenómenos de corrosión y oxidación, exigiéndose como mínimo la siguiente protección:

-Capa primaria de imprimación anticorrosiva a base de silicato inorgánico de zinc, con un espesor eficaz de película seca de 70 micras. La aplicación de esta capa se realizará en taller;

-capa intermedia de pintura a base de epoxi poliamida, con una formulación especialmente adecuada para la aplicación sobre silicatos de zinc, cuyo tiempo de repintado será como mínimo de 6 meses a 20 ºC, con un espesor de película seca de 100 micras. La aplicación de esta capa se realizará en taller;

-Acabado final: dos capas de pintura de acabado a base de poliuretano alifático, de repintado ilimitada, con un espesor total de película seca de 75 micras, en color a determinar por la GERENCIA DE PROYECTO.

MEDICÓN.- Se realizará por pieza

BASE DE PAGO.- De acuerdo al catálogo de conceptos