EP 368 (03).-  LETREROS DE SEÑALIZACION DE NIVEL DE CALLE.  LETRAS HECHAS A BASE DE ACERO  CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR  BLANCO. ALTURA 1.00M ANCHURA  0.60 M, ESPESOR 10MM. ACABADO FINAL, PINTURA  ELECTROSTATICA COLOR BLANCO (PANTONE 705). LA SUJECION DE LOS LETREROS SE REALIZARA DIRECTAMENTE A LOS PERFILES VERTICALES DE LAS MAMPARAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

GENERALIDADES DEL ACERO

- El término acero sirve comúnmente para denominar, en ingeniería metalúrgica, a una aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,03 % y el 1,075 % en peso de su composición, dependiendo del grado.

- Características físicas.

Deberán satisfacer las especificadas para el acero galvanizado en lo que respecta a:

-Limite Elástico

-Resistencia  a tracción

-Módulo elasticidad

-Módulo de rigidez

-Esfuerzos permitidos tensión y corte

-Punto de cadencia

- Material

Para la fabricación de los perfiles deberán emplearse lingotes con la aleación exigida, así como el proceso de extrusión.

- Dimensiones de los perfiles.

Las secciones y tipo de los perfiles verticales y horizontales será especificado por el proyecto y/o indicado por la SCT en función de la carga que soporten, presión del viento, área por cubrir, tomando en consideración los límites de resistencia y servicio de éstos.

- Soldadura.

Será especificada en proyecto y/o indique la SCT.

- El número de anclas o fijaciones en la placa que se coloque a columnas, muros y pisos debe ser siempre uno (1) más que el número de metros que tenga la longitud de perfil. Las anclas nunca deben colocarse a menos de tres (3) cm. de la orilla de los elementos de concreto u otro material.

- En lo referente a la fabricación de la herrería se deberá observar lo siguiente:

- Toda la herrería deberá ser hermética e impermeable.

- Cada elemento deberá ser de una pieza a menos que el proyecto y/o Instituto indique lo contrario.

- El proyecto y/o la SCT indicará la geometría, tipo y calidad de pieza materiales, refuerzos y anclajes, mecanismos y características de los perfiles.

- Todas las medidas deberán ser comprobadas en obra antes de proceder a unir definitivamente los distintos elementos para presentarla en el lugar de su colocación final y verificar la precisión de su ejecución o efectuar las correcciones pertinentes.

- El almacenaje de los perfiles deberá ser en tal forma que al estibarse y cargarse no se deformen.

- No se aceptarán piezas que presenten alabeos o algún otro tipo de deformación.

MATERIALES

- Perfiles de acero

- Soldadura

- Escuadras

- Remaches

- Película protectora

- Pintura base esmalte

EJECUCIÓN.- Los letreros se Colocaran pegados a la mampara de cierre de la estación. Con una altura de 1.00m  y 0.60m de anchura aproximadamente.

La Sujeción de las letras se hará a los elementos verticales de las mamparas de cerramiento.

El acabado Final será de pintura electrostática, previo primer anticorrosivo. (Colores establecidos en proyecto

SISTEMA DE PINTADO EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA

Se deben proteger todas las estructuras metálicas contra los fenómenos de corrosión y oxidación, exigiéndose como mínimo la siguiente protección:

-Capa primaria de imprimación anticorrosiva a base de silicato inorgánico de zinc, con un espesor eficaz de película seca de 70 micras. La aplicación de esta capa se realizará en taller;

-capa intermedia de pintura a base de epoxi poliamida, con una formulación especialmente adecuada para la aplicación sobre silicatos de zinc, cuyo tiempo de repintado será como mínimo de 6 meses a 20 ºC, con un espesor de película seca de 100 micras. La aplicación de esta capa se realizará en taller;

-Acabado final: dos capas de pintura de acabado a base de poliuretano alifático, de repintado ilimitada, con un espesor total de película seca de 75 micras, en color a determinar por la GERENCIA DE PROYECTO.

SISTEMA DE PINTURA ELECTROSTATICA

Tipo de recubrimiento que se aplica como un fluido, de polvo seco, suele ser utilizado para crear un acabado duro que es más resistente que la pintura convencional. El proceso se lleva a cabo en instalaciones equipadas que proporcionen un horno de curado, cabinas para la aplicación con pistolas electrostáticas y por lo general una cadena de transporte aéreo, donde se cuelgan las piezas, por lo general electrodomésticos, extrusiones de aluminio, piezas de automóviles y bicicletas donde se cubren con una pintura en «polvo» (también llamada laminación).

MEDICION.-

1. Suministro de material

- Elemento fijo vertical y horizontal por metro con aproximación al décimo.

- Elementos móviles

Por pieza.

- Mano de obra

| Por nodo | Con escuadra y tornillo Con tornillo en pija En puerta con tensor Con escuadra y remache a 45º soldado. |
| --- | --- |

- Colocación

a)      Elementos fijos

Por metro cuadrado con aproximación al décimo.

b)      Elementos móviles.

Por pieza.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación como son:

  - Perfiles de acero galvanizado

  - Soldadura (en su caso)

  - Escuadras

  - Remaches

  - Película protectora

  - Pintura base esmalte

- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo la de protección, traspasa su total terminación dicho concepto de trabajo,   incluyendo la medición, trazo, corte, presentación, correcciones, aplicación y retiro de pelícuorte hasta el lugar de su colocación, calafateo, sellado, protección de los elementos colocados, etcétera.

- La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la SCT apruebe o indique.

- Las correcciones y modificaciones o la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás cargos derivados del empleo de equipo y herramienta para la correcta ejecución del trabajo.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

- Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la SCT.

MEDIDA.- Pieza