EP 368 (04).- LETREROS DE SEÑALIZACION A NIVEL DE ANDÉN,  LETRAS HECHAS A BASE DE ACRILICO BLANCO (CORTADAS CON LASER). LA  ESTRUCTURA DE SUJECION ESTA COMPUESTA DE 3 ELEMENTOS PRINCIPALES. EL PRIMERO ES LA ESTRUCTURA PRINCIPAL  CON TUBULAR DE4" DE DIAMETRO @4.00 MTS  EN FORMA DE "V"). EL SEGUNDO ES ESTRUCTURAL LONGITUDINAL (A TODO LO LARGO DEL ANDEN) TUBULAR DE 4"  Y PTR DE3" X 2" (4 PIEZAS). LA TERCERA SERAN PTR DE 2" X 2" EN SENTIDO LONGITUDINAL @ 4.00M. EL ACABADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE SERA, CON PRIMER ANTICORROSIVO A 2 MANOS. PINTURA  ELECTROSTATICA COLOR BLANCO (PANTONE 705).  INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

ESTRUCTURA PORTANTE DE ALUMINIO

GENERALIDADES DEL ALUMINIO

- El aluminio en contacto con el aire genera una película fina impermeable y dura que es el óxido de aluminio, el que impide el progreso de la reacción al resto de la masa no expuesta al aire, razón por la cual el aluminio es un material resistente a la corrosión ambiental.

- El aluminio cuenta con una gama de aleaciones, agregando cantidades controladas de otros elementos como el magnesio o silicio que pueden modificar tanto sus propiedades mecánicas como su resistencia a la corrosión.

- Los perfiles que se utilicen en la fabricación de la herrería será el clasificado con la aleación 6063-T-5.

- Composición química.

| Aleación | Cobre | Fierro | Magnesio | Manganeso | Silicio | Titanio | Zinc | Cromo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | %Cu | %Fe | %Mg | %Mn | %S | %Ti | %Zn | %Cr |
| 6063 | 0.10 | 0.35 | 0.45/0.90 | 0.10 | 0.20/0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 6 |  | 0 |  | 6 | 3 |  | 7-5 |  |
| Tipo aleación |  | Modificación Aleación |  | Pureza de aluminio o aleación específica |  |  | Templado o envejecimiento superficial |  |

- Características físicas.

Deberán satisfacer las especificadas para el aluminio extruído aleación 6063 T-5 en lo que respecta a:

-Densidad

-Coeficiente de expansión térmica lineal

-Módulo elasticidad

-Módulo de rigidez

-Esfuerzos permitidos tensión y corte

-Punto de cadencia

- Capa anódica

El espesor de la capa anódica del anodizado de los perfiles será como mínimo:

-Anodizado natural o dorado 10 micras (0.0004") 0.01 mm.

-Anodizado duranodic 15 micras 0.015 mm. (0.0006”)

-Anodizado permadonic 17 micras (0.0007") 0.017 mm.

-Anodizado natural o dorado en zona de alta corrosión 15 micras (0.0006") 0.015 mm.

- Material

Para la fabricación de los perfiles deberán emplearse lingotes con la aleación exigida, así como el proceso de extrusión.

- Dimensiones de los perfiles.

Las secciones y tipo de los perfiles verticales y horizontales será especificado por el proyecto y/o indicado por la SCT en función de la carga que soporten, presión del viento, área por cubrir, tomando en consideración los límites de resistencia y servicio de éstos.

Los miembros horizontales que soporten vidrio o cualquier otra carga muerta deben diseñarse para no flambearse más de tres (3) mm de su longitud, en la selección del perfil se verá que cumpla con la dimensión de las holguras y empotramientos mínimos para la colocación de acrilico siendo la mínima de 12.7 mm.

- Tornillería.

La tornillería penetrará en la vena veinticinco (25) mm como mínimo, será de aluminio exceptuando el acero inoxidable, zinc y bronce blanco, otro tipo de materiales deberán ser aislados del aluminio por medio de una capa o base de pintura bituminosa o con pintura a base de cromato de zinc o por medio de compuestos selladores para evitar el riesgo de la corrosión galvánica.

- Neopreno, vinilos, felpas o pelillos polipropileno.

Deberán tener las dimensiones necesarias y continuidad para que su función específica satisfaga los requisitos de diseño y evitar su desprendimiento.

- Herrajes.

Serán especificados en proyecto y/o indique la SCT.

- Tensores de ensamble, escuadras de unión, fijación y anclaje. La sección y espesor estarán sujetos a lo especificado en proyecto, éstas deberán satisfacer las condiciones de trabajo para evitar se deformen.

- El número de anclas o fijaciones en los perfiles que se coloquen a muros, techos y pisos debe ser siempre uno (1) más que el número de metros que tenga la longitud de perfil. Las anclas nunca deben colocarse a menos de tres (3) cm. de la orilla de los elementos de concreto u otro material.

- Protección

Los perfiles de aluminio deberán protegerse durante el proceso de fabricación de la cancelería y montaje con una capa protectora contra el escurrimiento de goteras, rociaduras de productos alcalinos, tales como mortero, yeso, concreto, etc., pudiendo ser:

-	Capa protectora bostik 6030 u otros color blanco o rojo aplicado con brocha de pelo desprendiéndose con la mano.

-	Grasa, como la gelatina industrial de petróleo.

- En lo referente a la fabricación de la herrería se deberá observar lo siguiente:

- Toda la herrería deberá ser hermética e impermeable.

- Las partes móviles como ventilas, hojas de puertas o ventanas, manijas, cremalleras, pasadores, chapas, etc., deberán accionarse con facilidad y acoplarse a las partes fijas de manera que se produzca un cierre sellado.

- Cada elemento deberá ser de una pieza a menos que el proyecto y/o Instituto indique lo contrario.

- El proyecto y/o la SCT indicará la geometría de la, tipo y calidad de pieza materiales, refuerzos y anclajes, mecanismos y características de los perfiles.

- Todas las medidas deberán ser comprobadas en obra antes de proceder a unir definitivamente los distintos elementos para presentarla en el lugar de su colocación final y verificar la precisión de su ejecución o efectuar las correcciones pertinentes.

- El almacenaje de los perfiles deberá ser en tal forma que al estibarse y cargarse no se deformen.

- No se aceptarán piezas que presenten alabeos o algún otro tipo de deformación.

MATERIALES

- Tornillos, pijas y taquetes

- Escuadras

- Remaches

- Sellador

- Película protectora

- Vinilos, felpas

- Broches de seguridad o cerraduras de cilindro.

EJECUCIÓN.- Los letreros se Colocaran sobre mamparas de aluminio a nivel de anden. Revisar altura en planos de arquitectura.

Los letreros serán de acrílico color blanco. Permitiendo el paso de luz a través de su composición.

El corte de las letras será  realizado con láser, para evitar  bordes irregulares.

ESTRUCTURAS SECUNDARIAS DE SUJECION (PTR)

GENERALIDADES DEL ACERO

Para estos se empleará, salvo que en los planos se especifique lo contrario, tanto en los perfiles laminados o plegados, como en los conformados en frío, como en chapas y /o tubos, bancadas, cuelgues, embebidos, etc, acero B-99. Las propiedades de los aceros son las especificadas en las normas citadas.

NORMATIVA APLICABLE

(ASTM A913) Perfiles de acero de alta resistencia y baja aleación, de calidad estructural,

Producidos por un proceso de tratamiento térmico especial.

(ASTM A992) Acero estructural para perfiles H laminados para uso en edificios.

B-177 (ASTM A53, grado B) Tubos de acero, con o sin costura.

B-199 (ASTM A500) Tubos de acero al carbono para usos estructurales, formados en frío,

con o sin costura, de sección circular o de otras formas.

B-200 (ASTM A501) Tubos de acero al carbono para usos estructurales, formados en

caliente, con o sin costura.

Las propiedades de estos aceros están especificadas en las Normas correspondientes.

La perfilería de acero conformada en frío será galvanizada y tendrá, si es necesaria su protección contra el fuego, una imprimación intumescente u otro tratamiento que garantice su estabilidad y resistencia que requiera la norma aplicable, siempre aprobado por la GERENCIA DE PROYECTO. Para tornillos, tuercas y arandelas, es de aplicación lo especificado para ellos en la normas ASTM con los números A-307, A-325, A-394

MATERIALES

- Perfiles de acero PTR 3”x2” y 4”x2”

- Soldadura (en su caso)

- Tornillos y taquetes

- Escuadras

- Remaches

- Tensores

- Pintura anticorrosiva

SISTEMA DE PINTADO EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA

Se deben proteger todas las estructuras metálicas contra los fenómenos de corrosión y oxidación, exigiéndose como mínimo la siguiente protección:

-Capa primaria de imprimación anticorrosiva a base de silicato inorgánico de zinc, con un espesor eficaz de película seca de 70 micras. La aplicación de esta capa se realizará en taller;

-capa intermedia de pintura a base de epoxi poliamida, con una formulación especialmente adecuada para la aplicación sobre silicatos de zinc, cuyo tiempo de repintado será como mínimo de 6 meses a 20 ºC, con un espesor de película seca de 100 micras. La aplicación de esta capa se realizará en taller;

-Acabado final: dos capas de pintura de acabado a base de poliuretano alifático, de repintado ilimitada, con un espesor total de película seca de 75 micras, en color a determinar por la GERENCIA DE PROYECTO.

LETRAS  DE  ACRÍLICO

DEFINICIÓN

El acrílico es una variante del plástico, se conoce como PMMA, polimetilmetacrilato. Se obtiene d la polimerización del metracrilato de metilo. Su presentación más frecuente es en gránulos o placas. Es un material que puede ser transparente, opaco o traslucido. Sus amplias aplicaciones y preferencia sobre otros plásticos son debido a tener la mayor transparencia (alrededor del 93%), su resistencia para  permanecer largo tiempo en la intemperie y al impacto (de 10 a 20 veces la resistencia del vidrio), además de que no se astilla.

Otra característica técnica es que soporta largas horas a la exposición de los rayos ultravioletas sin dañar su color, es un excelente aislante térmico y acústico. Es un material ligero, con una densidad de 1190 kg/m3, aproximadamente la mitad del vidrio. El acrílico permite la combinación de diversos colores, soporta la adhesión de colores.

Su resistencia a ser rayado es alta, con una dureza similar al aluminio. Aunque se raya fácilmente con objetos metálicos, se repara con una pasta de pulir. Posee gran facilidad de moldeo, para doblarlo hay que aplicar calor local o en toda la pieza, en frio sólo se puede mecanizar. Es de fácil combustión, no autoextinguible. El PMMA no es toxico si está totalmente polimerizado.

El acrílico puede ser reciclado en un 100%.

El plástico se fabrica en 12 calidades diferentes (resistencia)

Los espesores de las placas de acrílico comercial van entre 2 y 120 mm de espesor.

Por su sistema de manufactura todos los cortes y perforaciones que se requieran para su empleo, deben realizarse en taller con maquinaria de precisión para mecanización en frio (serrado, esmerilado, pulido) y doblado con calor; una vez en obra debe evitar cortarse o perforarse.

TABLA DE MEDIDAS Y COLORES DE

LÁMINA Y PLACA DE ACRILICO

| ESPESORES | MEDIDA EN METROS | CRISTAL | PERLA | BLANCO | HUMO | COLORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2MM | 1.25 X 1.85 | o | o | o | o | o |
| 2.5MM | 1.25 X 1.85 | o | o | o | o | o |
| 3MM | 1.25 X 1.85 | o | o | o | o | o |
|  | 1.25 X 2.44 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 1.85 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 2.44 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 2.44 | o | o | o |  |  |
| 4MM | 1.25 X 1.85 | o | o | o | o | o |
|  | 1.25 X 2.44 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 1.85 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 2.44 | o | o | o | o | o |
| 6MM | 1.25 X 1.85 | o | o | o | o | o |
|  | 1.25 X 2.44 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 1.85 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 2.44 | o | o | o | o | o |
| 8MM | 1.25 X 1.85 | o |  |  |  |  |
|  | 1.25 X 2.44 | o |  |  |  |  |
|  | 1.85 X 2.44 | o |  |  |  |  |
| 9MM | 1.25 X 1.85 | o | o | o | o | o |
|  | 1.25 X 2.44 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 2.44 | o | o | o | o | o |
| 10MM | 1.25 X 1.85 | o |  |  |  |  |
|  | 1.25 X 2.44 | o |  |  |  |  |
|  | 1.85 X 2.44 | o |  |  |  |  |
| 12MM | 1.25 X 1.85 | o | o | o | o | o |
|  | 1.25 X 2.44 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 2.44 | o | o | o | o | o |
| 15MM | 1.25 X 1.85 | o | o | o | o | o |
|  | 1.25 X 2.44 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 2.44 | o | o | o | o | o |
| 18MM | 1.25 X 1.85 | o | o | o | o | o |
|  | 1.25 X 2.44 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 2.44 | o | o | o | o | o |
| 21MM | 1.25 X 1.85 | o | o | o | o | o |
|  | 1.25 X 2.44 | o | o | o | o | o |
|  | 1.85 X 2.44 | o | o | o | o | o |
| 24MM | 1.25 X 1.85 | o | o | o | o |  |
|  | 1.25 X 2.44 | o | o | o | o |  |
|  | 1.85 X 2.44 | o | o | o | o |  |

ALMACENAJE

Para manipularse, el acrílico se protege con una película de polietileno.  Es recomendable el empleo de separadores entre láminas, para evitar el contacto entre ellas siempre deberán protegerse los cantos, mediante calzas de madera y respaldo del mismo material, nunca deberá apoyarse estos directamente sobre superficies duras.

GENERALIDADES

- El acrílico deberá protegerse y mantenerse limpio, evitando el ataque de materiales como acetona, acetato de etilo, ácido sulfúrico, benzol, butanol, cloroformo, tolueno, entre otros.

- El espesor y dimensiones del acrilico se determinará en función de la y función y claro por cubrir.

- Los espesores de las láminas deberán verificarse por el representante de la SCT en la obra antes de su colocación por medio de un calibrador.

MATERIALES

- Lamina de acrílico de 0.50m x 15cm  de espesor

- Calzas de neopreno con dureza de 85º ± 50 shore A

- Sellador transparente

- Mastique especial

- Grapas

EJECUCIÓN.-

- Se deberá inspeccionar cada uno de los cantos de las piezas de acrílico con el objeto de separar las piezas dañadas determinando las que deban aceptarse o rechazarse.

- El corte deberá ser limpio y realizado con láser. no se aceptarán piezas mordidas o desconchadas, no deberán morderse los cantos para ajustar las piezas al momento de la colocación sobre la publicidad.

- Deberá tenerse cuidado de proteger la superficie para prevenir rayones durante su instalación.

- El espacio máximo entre cada letra será de7cm

MEDICION.-

1. Suministro de material

- Elemento fijo vertical y horizontal por metro con aproximación al décimo.

- Elementos móviles

Por pieza.

- Mano de obra

| Por nodo | Con escuadra y tornillo Con tornillo en pija En puerta con tensor Con escuadra y remache a 45º soldado. |
| --- | --- |

- Colocación

a)      Elementos fijos

Por metro cuadrado con aproximación al décimo.

b)     Elementos móviles.

Por pieza.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación como son:

  - Perfiles de acero, PTR 2”x4” de 10 mm de espesor

  - Soldadura (en su caso)

  - Herrajes

  - Tornillos y taquetes

  - Empaques

  - Selladores

  - Protección

  - Escuadras, neoprenos, felpas, vinilos, etc.

  - Lamina de acrílico de 1.60m x 2.00m y 6 mm de espesor

- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo la de protección, transporte, la total terminación dicho concepto de trabajo,   incluyendo la medición, trazo, corte, presentación, correcciones, aplicación y retiro de película hasta el lugar de su colocación, calafateo, sellado, protección de los elementos colocados, etcétera.

- La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la SCT apruebe o indique.

- Las correcciones y modificaciones o la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás cargos derivados del empleo de equipo y herramienta para la correcta ejecución del trabajo.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

- Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la SCT.

BASE DE PAGO.- Pieza