# EP 374.- Protección de taludes CON MALLA METÁLICA

- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Mallas metálicas: Colocación de mallas de protección de taludes, ancladas con barras de acero o a una correa de concreto o bulones en la parte superior del talud, y sujetada con cables o con piquetas de anclaje.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

•	Preparación de la zona de trabajo.

•	Colocación de la malla.

•	Anclaje de la malla en la parte superior y al pie del talud.

•	Unión a los lados de las mallas adyacentes.

- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

De acuerdo a las normas de la SCT:

- N-CTR-CAR-1-01-016-00 Anclas

- N-CTR-CAR-1-01-017-00 Concreto lanzado

Mallas metálicas

El enrejado cumplirá la función de protección contra los desprendimientos de rocas y piedras de los taludes anexos a las vías de comunicación.

La malla quedará anclada en la parte superior del talud, a tres metros lineales (3 m) de su inicio.

Los laterales de las mallas adyacentes estarán unidos entre sí para trabajar como una malla única.

La parte superior de la malla y los laterales, estarán doblados y unidos a una barra continua de acero de diámetro mayor o igual a diez milímetros (>= 10 mm).

La red quedará fijada al pie del talud, con picas dispuestas cada metro.

Las sujeciones al talud no disminuirán la elasticidad de la red, para permitir su función amortiguadora de posibles desprendimientos.

Si la sujeción se hace con cables, quedarán fijados en la cabeza y al pie del talud. Si se hace con piquetas, quedarán situadas de manera discrecional, siguiendo las irregularidades del terreno.

Anclaje con barras de acero corrugado:

- Diámetro de las barras de anclaje en la cabeza del talud: mayor o igual a doce milímetros (>= 12 mm).

- Diámetro de los redondos de anclaje al pie del talud: mayor o igual a doce milímetros (>= 12 mm).

- Separación entre barras de anclaje en la cabeza del talud: menos o igual a un metro (<= 1 m).

- Anclaje con piquetas:

- Separación entre piquetas de sujeción: menor o igual a 5 metros (<= 5 m).

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar, se ajustarán a lo indicado por la Dirección Facultativa.

Se señalizará convenientemente la zona afectada por las obras.

En terrenos rocosos, los redondos se anclarán en agujeros practicados en la roca y se trabarán después con lechada de hormigón.

La colocación de un enrejado de malla galvanizada en un talud de desmonte tiene por objeto proteger la plataforma de los eventuales desprendimientos.

- MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

| TERR 022 | m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CORRUGADAS O CORREA DE CONCRETO Y SUJETA CON CABLES O PIQUETAS DE ANCLAJE |
| --- | --- |

Base de pago: de acuerdo a lo indicado en

- N-CTR-CAR-1-01-016-00  Anclas

- N-CTR-CAR-1-01-017-00  Concreto lanzado

- Conforme a Clausula G de la norma N-LEG-3, Ejecución de Obras