E.P. RCZ-004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZUNCHO METALICO FABRICADO CON 4 SOLERAS DE 2" X 3/16" DE 400 MM CADA UNO, A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 FY=2530 KG/CM2 PARA ENVOLVER DESPLANTE DE ARCOS EN COLUMNAS (VER DETALLE 15).

EJECUCIÓN:

1. Se realizan movimientos de mobiliario necesario para la colocación del andamiaje, los muebles serán acarreados al lugar designado por la supervisión, y retornados a su sitio una vez concluidos los trabajos.

2. Se protegen las áreas en las que se realizan los trabajos, los muebles, piso, muros y elementos arquitectónicos que así lo requieran, a base de cartón corrugado o plástico negro fijados con cinta gris, se retirara la protección una vez concluidos los trabajos.

3. Previo a su colocación deberá medirse con precisión el diámetro correspondiente a cada zuncho para que este quede instalado según las especificaciones señaladas en el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

4. Para su conexión el zuncho tendrá un doble bisel a 45°, la cual será consolidada a base de soldadura con electrodo serie E-7018.

5. La colocación de los zunchos será conforme a lo indicado en el proyecto.

En el caso de los aceros, se deberán seguir las especificaciones indicadas en el catálogo o en su defecto las marcadas en proyecto, así como las dimensiones, ubicación y colocación de los elementos.

Se consideran todos los elementos de seguridad que sean necesarios para el personal y protección de las áreas y elementos arquitectónicos que se requieren durante la realización de los trabajos, la limpieza general del área de trabajo.

El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes, así como equipo de seguridad apegándose a las normativas y reglamentos aplicables. Se colocará la señalización oportuna, para protección de los trabajadores y terceros.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.