E. P. RCZ-007 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PÁTINA A BASE DE PIGMENTOS MINERALES Y PRIMAL COMO FIJADOR, EL COLOR DEBE BUSCAR INTEGRAR LAS PIEZAS, MOLDEOS O JUNTEOS QUE SE REALICEN CON EL COLOR BASE.

EJECUCIÓN:

Se protegen las áreas en las que se realizan los trabajos, los muebles, piso, muros y elementos arquitectónicos que así lo requieran, a base de cartón corrugado o plástico negro fijados con cinta gris, se retirara la protección una vez concluidos los trabajos.

Se ejecutará de acuerdo a lo especificado previamente en el diagnóstico:

- el retiro se realizará por medios manuales utilizando herramienta de cantero: cincel y mazo. Se deberá cuidar de no dañar las piezas adyacentes que se encuentren sanas.

- Colocación de laminados de cantera, fabricados con cantera del sitio; la colocación y fijación se hará cuidando de alinear los paños y/o molduras con las piezas aledañas.

- Aplicación de pátina en rejuntes y piezas de cantera a base de pigmentos minerales y primal como fijador, el tono debe integrarse con el color base de la fachada, previas muestras autorizadas por la Supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) .

La mano de obra que ejecute los trabajos será especializada, con experiencia en obras similares, cuidado no dañar elementos arquitectónicos cercanos a la zona de trabajo.

Se consideran las herramientas, equipo de seguridad, y señalización oportuna, para protección de los trabajadores de obra, y los terceros.

El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes.

Al termino de los trabajos se realizará la limpieza general del área, retirando los materiales, herramientas, andamiajes, equipos, dejando la zona preparada para su entrega.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Metro Lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.