E.P. TCO-002 APERTURA DE CAJA EN MURO DE ADOBE Y/O TABIQUE EXISTENTE PARA PASO DE BARRA DE ACERO, POR MEDIO DE UN ENCAMISADO A BASE DE TUBO PVC DE 1 1/2" DE DIAMETRO MEDIANTE EQUIPO DE PERFORACIÓN.

EJECUCIÓN:

Para llevar a cabo las aperturas de cajas previamente se procederá a realizar un levantamiento para determinar las medidas y secciones, se deberán tomar las medidas necesarias para no dañar el resto de la estructura, así mismo deberán realizarse los desvíos que se requieran para evitar daños a terceros realizando las obras de protección necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para llevar acabo las demoliciones, apegándose a las normas y reglamentos aplicables.

Se consideran los materiales herramienta, equipo, la mano de obra suficiente y adecuada para efectuar los trabajos en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos de ser así necesario de ser necesario, así como el equipo de seguridad, y señalización oportuna, para protección de los trabajadores de obra, y los terceros.

Al termino de los trabajos se realizará la limpieza general del área, retirando los materiales, herramientas, andamiajes, equipos, dejando la zona preparada para su entrega, Los escombros producto de la demolición serán acarreados al lugar de tiro indicado por la supervisión.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.