E.P. TCO-003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL MEDIANTE TENSOR TIPO 1 PARA LIGAR MUROS DE LA CRUJÍA ORIENTE …

MATERIALES:

- 2 placas de acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm2 de 400 x 250 x 25.4 mm con perforación al centro para paso de barra roscada de 1 ¼” de diámetro.

- 1 barra de acero SAE-1018 ø=1 1/4" de 6.14 m con rosca y cuerda estándar en un extremo,

- 1 tuerca hexagonal con chaveta M33 o equivalente

- 1 chapetón de 62 mm de diámetro interior y 102 mm de diámetro exterior

- 4 membranas de protección formada por tres capas de pintura,

- Grout no ferroso para asentar placa de anclaje,

- Pintura a la cal

EJECUCIÓN:

1. Se realizan movimientos de mobiliario necesario para la colocación del andamiaje, los muebles serán acarreados al lugar designado por la supervisión, y retornados a su sitio una vez concluidos los trabajos.

2. Se protegen las áreas en las que se realizan los trabajos, los muebles, piso, muros y elementos arquitectónicos que así lo requieran, a base de cartón corrugado o plástico negro fijados con cinta gris, se retirara la protección una vez concluidos los trabajos.

3. Se realizarán perforaciones o aperturas de caja en los muros según lo indica el proyecto, se colocará el encamisado a base de tubo de PVC para recibir los tensores.

4. Se colocan puertos de inyección mediante tubo de cobre flexible de ½” y 35 cm de largo, fijados al elemento con gruot no ferroso, para proceder a inyectar el espacio entre el tubo de PVC y la perforación, con lechada fluida tipo 1 como lo indica el proyecto.

5. Para la realización de estos trabajos se colocarán torres de andamio al interior y exterior hasta alcanzar la altura necesaria.

6. Se fabrica el anclaje tipo para los tensores, según las especificaciones de proyecto, la distancia de los entre ejes de los tensores será definida y medida en campo, de acuerdo a la colocación de los mismos.

7. La colocación de los tensores será conforme a lo indicado en el proyecto.

En el caso de los aceros, se deberán seguir las especificaciones indicadas en el catálogo o en su defecto las marcadas en proyecto, así como las dimensiones, ubicación y colocación de los elementos.

Se consideran todos los elementos de seguridad que sean necesarios para el personal y protección de las áreas y elementos arquitectónicos que se requieren durante la realización de los trabajos, la limpieza general del área de trabajo.

El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes, así como equipo de seguridad apegándose a las normativas y reglamentos aplicables. Se colocará la señalización oportuna, para protección de los trabajadores y terceros.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.