E. P. TCO-005 LIBERACIÓN DE BOVEDA CATALANA EN SECCIÓN DE 0.60M X 1.00M PARA COLOCACIÓN DE BARRA DE ACERO SAE 1018, REALIZANDO CORTE CON CORTADORA MANUEAL PARA EVITAR VIBRACIONES SOBRE EL RESTO DE LA BOVEDA, RETIRANDO EL TABIQUE DE FORMA MANUAL EN LA ZONA DE CORTE Y A GOLPE RASANTE HACIA EL MURO, Y COLOCANDO UNA FRONTERA DE MADERA PROVISIONAL PARA EL CORTE PARA CONTENCIÓN DE RELLENOS SI EXISTIERAN, FIJANDO LA MADERA ENTRE LAS VIGAS METALICAS EXISTENTES PARA EVITAR DESPLAZAMIENTO.

EJECUCIÓN:

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el contrato, sin embargo, puede poner a consideración de la dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán realizarse con equipo mecánico o herramienta manual según las necesidades.

Los materiales de escombros se colocarán en los lugares que indique el proyecto o ingeniero, con una distancia de acarreo libre de 40 m.

Los escombros producto de la demolición serán acarreados al lugar de tiro indicado por la supervisión. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.