E.P. COM-001 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANDAMIO DE SEGURIDAD CON ESCALERA

EJECUCIÓN:

Se realizan movimientos de mobiliario necesario para la colocación del andamiaje, los muebles serán acarreados al lugar designado por la supervisión, y retornados a su sitio una vez concluidos los trabajos. Se protegen las áreas en las que se realizan los trabajos, los muebles, piso, muros y elementos arquitectónicos que así lo requieran, a base de cartón corrugado o plástico negro fijados con cinta gris, se retirara la protección una vez concluidos los trabajos.

El andamio se ubicará en el lugar establecido en el proyecto, bajo la previa autorización de la supervisión externa quien revisara y dará constancia de que cumpla con las normas de seguridad pertinentes. Como apoyo se fijarán vigas de arrastre a base de madera según las dimensiones establecidas en proyecto. La altura del andamio será de hasta 20 mts de altura, habrá que vigilar el correcto desarrollo de su base y todos los elementos que lo conforman, la mano de obra durante su montaje y desmontaje, el acarreo hasta fuera del predio cuidando no afectar durante la maniobra elementos estructurales y decorativos existentes.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será la renta por mes, cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: El pago por unidad terminada será el precio fijado en contrato; este precio unitario incluye lo que corresponda por la cantidad de personal y horas necesarios para su colocación y retiro al termino de los trabajos.