E. P. ALB-017 CASTILLO K-1, DE 15 x 35 cm, ARAMADO CON 6 VARS #3, CON ESTRIBOS DEL #3 @15 CM, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=250 kg/cm2 (VER DETALLE ESTRUCTURAL)

EJECUCIÓN:

Se protegerán las áreas colindantes con plástico negro cal.600. Elementos de concreto armado de 6 varillas del no. 3 con estribos del no. 3 @ 15 cm, armados con alambre recocido cal. 16. Cimbrado el elemento con triplay en secciones según marcadas en proyecto, el concreto a utilizar será con una resistencia de f’c 250 kg/cm2.

Se considerarán todos los elementos de seguridad que sean necesarios para el personal y protección de las áreas y elementos arquitectónicos que se requieran durante la realización de los trabajos, la limpieza del área de trabajo en general.

El material de desperdicio se retirará de la obra en costal hasta el sitio de acopio en el inmueble.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Metro Lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.