E. P. ALB-025 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 EN MUROS DEADOBE, EN BANDAS HORIZONTALES, EN AMBOS PAÑOS DE MURO, CALZADA AL CENTRO DE LA CAPA DE MORTERO Y EMPOTRADA AL MURO POR MEDIO DE ANCLAS A BASE DE ALAMBRON Ø=6.3 MM DOBLANDO A 90°, 8 CM DE LARGO EN SUS EXTREMOS PARA UNIRLAS A LA MALLA, Y MANUFACTURADO DE BARRENO FOMANDO UNA RETICULA DE 50 CMS EN TRESBOLILLO, ESTOS DEBERÁN ELABORARSE ENTRE LAS JUNTAS DE LOS SILLARES

EJECUCIÓN:

La malla electro soldada deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la supervisión externa y la Secretaria, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras, ni deformaciones de la sección. Así mismo, la supervisión deberá garantizar que el material cumpla con las normas y especificaciones aplicables al proyecto.

La malla se colocará a lo largo de las grietas y zonas indicadas en el proyecto, será calzada al centro de la capa de mortero y empotrada al muro por medio de anclas a base de alambrón ø=6.3 mm doblando a 90°, 8 cm de largo en sus extremos para unirlas a la malla, y manufacturado de barreno fomando una retícula de 50 cms en tresbolillo, estos deberán elaborarse entre las juntas de los sillares.

Se consideran los materiales, herramienta, equipo, la mano de obra suficiente y adecuada para efectuar los trabajos en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos de ser así necesario, la corroboración y verificación de control de calidad de acuerdo a las normas y reglamentos aplicables, así como el equipo de seguridad, y señalización oportuna, para protección de los trabajadores de obra, y los terceros.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Metro Cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.