E. P. COMP-l.5.2 Acarreo de material producto de demoliciones a depósito de materiales (dos estaciones) al sitio de acopio de material producto de demoliciones, liberaciones, desperdicios o basura generada en el proceso de la ejecución de la obra, El sitio de acopio de material producto de las demoliciones o liberación estará marcado por la supervisión. El precio unitario incluye: la
mano de obra, herramienta, equipo, costales de rafia (5 USOS)  y todo lo necesario para su correcta ejecución

.

MEDICIÓN: la unidad de medición será METRO CUBICO (M3) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.