E. P. CONS-l.3.1.- Re mamposteo de muro de tabique en el área en donde se encontraba la pintura al temple se le reintegrará el tabique dañado con tabique nuevo teniendo este las mismas medidas que el existente. Realizando los injertos necesarios pieza por pieza hasta reintegrarle al muro su espesor original. La mezcla a utilizar será cal-arena con proporción 1:3. El precio unitario comprende todos los materiales, desperdicios, acarreos horizontales y verticales. Así como la mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad y andamiaje necesario hasta una altura de 8 metros, la protección del área de trabajo con una capa de cartón corrugado y una capa de plástico de polietileno negra cal. 600, fijada con cinta azul y las reparaciones necesarias durante la elaboración de los trabajos por daños que pudiera tener. Y la limpieza del área de trabajo durante la elaboración de los trabajos y al término de los mismos. P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será en metro cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.