E. P. CONS-l.3.2.- Suministro y colocación de refuerzo estructural de acuerdo a los boletines de trabajo Proporcionados por Ia UNAM. Consistente en colocación de grapas para soporte y tendido de malla electro soldada, colocación de malla electro soldada 6x6.6x6, amarrada con alambre recocido cal 18, tendido de una capa de mortero cemento arena 1:1 de 4 cm. de espesor con acabado final de plana de madera para recibir yeso. El precio unitario comprende todos los materiales, desperdicios, la mano de obra especializada, acarreos horizontales y verticales, andamios de seguridad a 10 m. de altura, equipo de seguridad, herramienta y
equipo necesario, la limpieza del lugar durante los trabajos y al termino de los mismos, así como la protección del área de trabajo con una capa de cartón corrugado y una capa de plástico de polietileno cal. 600 fijados con cinta canela ( realizando cualquier reparación de la capa de protección por daños ocasionados por el desarrollo de la obra, la limpieza del área de trabajo durante la elaboración de los trabajos y al término de los mismos, así como todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será en metro cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.