E. P. CONS-l.3.4.- Suministro y colocación de lajas de recinto: en grietas marcadas en boletín de trabajo sjg-02 hoja 2/2, se marca la ubicación para la colocación de las lajas de recinto con una medida de 50 x 40 x 5 cm. Las cuáles serán colocadas perpendicular a la trayectoria de la grieta de la grieta realizando caja en muro para poder ubicar la laja r re mampostear nuevamente el muro con material similar al retirado en la caja usando una mezcla de cal-arena 1:2.5. El precio unitario comprende todos los materiales desperdicios mano de obra, andamios, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.