E. P. CONS-l.3.6.- Suministro y colocación de llave de cortante con una dimensión de 6¨ de diámetro por 1.00 mts. de longitud por medio de 3 varillas de acero inoxidable de 3/8¨ de diámetro, con fijación de soldadura en botón a placa, con estribo de acero inoxidable tipo helicoidal del No. 2 con un paso mínimo de 4 mm. a todo el desarrollo del elemento con un recubrimiento mínimo de 3 cms. el cual se rellenará con concreto hecho en obra de F´c= 250 kg/cm2. con agregado máximo de 3/4¨ de diámetro, con acarreos de materiales de 3 estaciones y una altura de 8 mtrs., el precio unitario incluye: materiales, mano de obra. equipo, herramienta

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.