E. P. CONS-l.3.9.- Suministro y colocación de Angulo metálico de 6¨ x 6¨ x 1¨ de Acero Inoxidable fijada a una altura de 8.00 a 10.00 mts. desde nivel de calles, fijada a solera base de 6x3/8¨con soldada dura de filete de 3 mm E308L se fabricará a base de 2 soleras de 6¨ x 1¨ para conformar el ángulo ya que la medida solicitada no es comercial, con soldadura de argón y soldadura de acero inoxidable, el precio unitario incluye: una mano de primario alquidalico, materiales, mano de obra, equipo, herramienta.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro (M) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.