E. P. LIB-l.2.4.- Retiro de tapial en zona de coro con un desarrollo de 78.17 m2. conformado el bastidor a base de puntales verticales de barrotes de 2A. de 2¨x 4¨x 8¨unidos con cachetes de madera de pino de 2A. de 2¨x4¨x0.60 m. unidos mediante clavos de madera de 2 1/2¨ usándose los anclajes para unir los polines de madera los puntales están colocados a cada 1.00 mts. y travesaños horizontales de barrotes de madera de pino de 2A. de 2¨x4¨para evitar el paso de polvo al templo retirando la protección de contacto hecha a base de tiras de colchoneta o poli burbuja envueltas en cartón corrugado haciendo paquete de 6 cms. mínimo colocado entre la construcción y el bastidor, así como el retiro de capa e polietileno cal. 600 colocado en toda la cara del tapial, retirando toda la madera elementos de protección y plastificó, con acarreos internos y fuera de la obra a tiro libre, considerando torres de trabajo las cuales se subirán al coro a una altura de 5.00 mts, y la altura del bastido es de aproximadamente 6.00 mts., el precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios de trabajo, armado y desarmado de los mismos, retiro de todo el material fuera de obra.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.