E. P. R-INT-l.4.10 A.- Suministro y colocación de moldura de piedra de recinto siguiendo la tipología de la existente con dimensiones aproximadas de 0.27x0.75 0.30 mts., con empotre de 0.25, cubierta con aplanado de en coro. con recubrimiento de aplanado de 2 cms. de espesor fabricado con mortero cal arena en proporción 1: 2.5 y primal o acrilatex con una proporción de 1.5%, más 900 gramos de fibras de polipropileno, así como inyección de con tubo flexible de cobre de 1/2¨ de diámetro para cubrir oquedades al interior de la moldura, El precio unitario comprende la mano de obra especializada para su correcta fabricación y colocación, todos los materiales, desperdicios, acarreos horizontales y verticales, herramienta, equipo, andamiaje y todo lo necesario para su correcta fabricación y colocación. así como la protección del área de trabajo con una capa de cartón corrugado y una de plástico de polietileno color negro cal 600, fijada con cinta azul y la limpieza del área de trabajo durante los trabajos y al finalizar estos. P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro (M) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.