E. P. R-INT-l.4.11.- Suministro y fabricación de muro de tabique rojo recocido de 6x12x24 cms. con el siguiente arreglo colocado en un espesor de 12 cms.colocando 3 piezas horizontales en cada hilada y la 4 pieza de hace caja al muro de mampostería para anclar este tabique la mitad del tabique al muro, de tal manera de tener 21 anclajes al muro por metro cuadrado, asentado con mortero cal-arena en proporción 1:3 y 10% de cemento en cemento en relación al volumen de la cal, los trabajos se ejecutarán en el coro del templo a una altura de 8 mtrs. con acarreos de materiales de 90 mts. del atrio de la iglesia hasta el lugar de trabajo, encostalando los materiales para almacenarse en el atrio, el precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramientas, acarreos horizontales y verticales.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.