E. P. R-INT-l.4.2.- Suministro y colocación de protección en ventana de coro de acuerdo con vestigios que se encuentran en el templo, realizando este con malla multiperforadora cal 16 y un refuerzo estructural hecho con perfil angular de 1" a cada 60 cm. Apox. Formando una base en donde se asentará la lámina multiperforadora. El precio unitario comprende todos los materiales, desperdicios, equipo, herramienta, andamios de seguridad, equipo de seguridad de los trabajadores y todo lo necesario para su correcta fabricación y colocación. P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será en pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.