E.P. R.E-1.01.6:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 7 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: HABIITADO CON VARIILLA DE NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Previamente, el acero de refuerzo, deberá colocarse y mantenerse firmemente. También se deberá verificar, la ubicación del acero de refuerzo conforme al trazo, la verticalidad y los recubrimientos especificados en los planos del proyecto. El armado se calzará, para permitir el recubrimiento de concreto que se requiere en proyecto. Se deberá realizar una limpieza general, de tal forma que el acero de refuerzo quede libre de lodo, aceite, otros recubrimientos no metálicos y óxido, así como de la basura, que puedan afectar adversamente su adherencia.

Se ajustará la cimbra a la forma, líneas y niveles, como se especifica en el proyecto. A la cimbra de contacto se le aplicará la cantidad necesaria y suficiente de diésel o desmoldante aprobado por el por la supervisión Deberá tener la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda.

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista será responsable de efectuar una mala aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que con ello obligue a generar alguna remuneración económica en su favor.

La contratista deberá elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberá indicar en su propuesta técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales.

Se consideran las herramientas, equipo, la mano de obra suficiente y adecuada para efectuar los trabajos en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos de ser así necesario, la corroboración y verificación de control de calidad de acuerdo a las normas y reglamentos aplicables, así como el equipo de seguridad, y señalización oportuna, para protección de los trabajadores de obra, y los terceros.

El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes, así como equipo de seguridad apegándose a las normativas y reglamentos aplicables. Se colocará la señalización oportuna, para protección de los trabajadores y terceros.

Al término de los trabajos se realizará la limpieza general del área, retirando los materiales, herramientas, andamiajes, equipos, dejando la zona preparada para su entrega.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.