E.P.3.01.1-C.G.:

RETIRO DE APLANADOS DE MEZCLA O YESO EN FORMAS MANUAL UTILIZANDO CINCEL Y MACETA LIGERA CON GOLPES DIAGONALES EN UNA FRANJA DE 40 CM DE ANCHO, 20 CM A CADA LADO DE LA GRIETA EN TODA SU TRAYECTORIA. INCLUYE ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS DE SEGURIDAD HASTA 6.00 METROS DE ALTURA, PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO COLOCANDO UNA CAPA DE CARTÓN CORRUGADO Y UNA CAPA DE PLÁSTICO DE POLIETILENO NEGRO CAL. 600, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y ROTURAS QUE PUDIESE TENER DURANTE EL PROCESO DE  LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DE GRIETA CON AIRE A PRESIÓN DE 2 KG/CM2 Y DEL ÁREA DE TRABAJO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y AL TÉRMINO DE ELLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Se realizan movimientos de mobiliario necesario para la colocación del andamiaje, los muebles serán acarreados al lugar designado por la supervisión, y retornados a su sitio una vez concluidos los trabajos. Se protegen las áreas en las que se realizan los trabajos, los muebles, piso, muros y elementos arquitectónicos que así lo requieran, a base de cartón corrugado o plástico negro fijados con cinta gris, se retirara la protección una vez concluidos los trabajos.

Para la realización de estos trabajos se colocarán torres de andamio al interior y exterior hasta alcanzar la altura necesaria.

La liberación del aplanado se realizará en los lugares señalados en el proyecto por medios manuales, utilizando cincel y maceta ligera con golpes diagonales en una franja de 40 cm de ancho, 20 cm a cada lado de la trayectoria de la grieta. La mano de obra será especializada, con experiencia en obras similares, cuidado no dañar elementos arquitectónicos cercanos a la zona de trabajo.

Posterior al retiro del acabado en muros y losa, se limpiará la grieta con aire a presión de 2 kg/cm2 dejando las preparaciones necesarias que permitan la continuidad de las actividades de restauración.

Se consideran las herramientas, equipo de seguridad, y señalización oportuna, para protección de los trabajadores de obra, y los terceros.

El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes.

Al término de los trabajos se realizará la limpieza general del área, retirando los materiales, herramientas, andamiajes, equipos, dejando la zona preparada para su entrega.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.