E.P.3.01.4:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INYECCIÓN EN GRIETA CON LECHADA FLUIDA A BASE DE CAL Y ARENA DE RIO LIMPIA Y DOBLE CERNIDA, EMPLEANDO EL AGUA MINIMA NECESARIA. SE DARA INICIO POR LOS PUERTOS MÁS BAJOS, CONTINUANDO HACIA LOS MÁS ALTOS, INYECTANDO AQUELLOS POR LOS QUE NO DRENE LA LECHADA. LA INYECCION SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA DOMBA HIDRAULICA MANUAL A UNA PRESIÓN MO MENOR DE 3 KG/CM2. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Previamente, se deberán identificar las grietas en muros a intervenir ante la supervisión y la contratista. Y se procederá a realizar los trabajos de restauración en el siguiente orden:

Limpieza con aire a presión de 2 kg/cm2 y limpieza con cepillo de cerdas suaves el área liberada de aplanado, en franjas de 40 cm (20 cm a cada lado de la grieta) con el objetivo de retirar restos del aplanado y liberar la grieta.

Posteriormente a los trabajos de inyección se procederá a retirar los puertos de inyección.

Se consideran las herramientas, equipo de seguridad, y señalización oportuna, para protección de los trabajadores de obra, y los terceros.

El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes.

Al termino de los trabajos se realizará la limpieza general del área, retirando los materiales, herramientas, andamiajes, equipos, dejando la zona preparada para su entrega.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Metro Lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.