E.P.R.E.S.-6.01.1

RETIRO CON RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVADERO EXISTENTE DE GRANITO PARA PODER COLOCAR ESCALERA PROVISIONAL. EL PRECIO UNITARIO COMPRENDE LA MANO DE OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, EL RETIRO DE ESCOMBRO A PRIMERA ESTACIÓN EN COSTALES DE RAFIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  ASI COMO EL ACARREO A DEPÓSITO PARA SU CUSTODIA PARA SER COLOCADO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Inicialmente se realizará un registro gráfico y fotográfico de la ubicación y posición del elemento a retirar para su posterior recolocación.

La liberación estará a cargo de mano de obra especializada con experiencia en obras similares, adecuada para efectuar los trabajos es turno diurno y/o nocturna, los trabajos se ejecutarán por medio manuales. Se consideran todos los elementos de seguridad que sean necesarios para el personal y protección de las áreas y elementos arquitectónicos que se requieran durante la realización de los trabajos, así como la limpieza del área de trabajo durante y al finalizar los trabajos.

El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes, así como equipo de seguridad apegándose a las normativas y reglamentos aplicables. Se colocará la señalización oportuna, para protección de los trabajadores y terceros.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.