E.P.R.P.-8.01.9

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PRETIL HELVEX 4954, FIERRO COLADO, REJILLA REMOVIBLES, TAMAÑO (LXPXA cm) 29X29X14, PESO 10.O KG P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Se consideran los materiales para su habilitado para su armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto, con la herramienta, equipo, la mano de obra suficiente y adecuada para efectuar los trabajos en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos de ser así necesario, la corroboración y verificación de control de calidad de acuerdo a las normas y reglamentos aplicables, así como el equipo de seguridad, y señalización oportuna, para protección de los trabajadores de obra, y los terceros.

El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes, así como equipo de seguridad apegándose a las normativas y reglamentos aplicables. Se colocará la señalización oportuna, para protección de los trabajadores y terceros.

Al término de los trabajos se realizará la limpieza general del área, retirando los materiales, herramientas, andamiajes, equipos, dejando la zona preparada para su entrega.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

Este precio incluye lo que corresponda por: adquisición, cargas, descargas, acarreos necesarios del almacén hasta su colocación; cortado, desperdicios, doblado, empalmes traslapados o soldados, limpieza, armado con alambre quemado y/o puntos de soldadura, separadores y/o calzado, y todo lo necesario para la colocación conforme al proyecto, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y a lo que corresponda