E.P.R.Y.R.B.AP.-9.01.1

DEMOLICION A MANO DE CUBIERTA BOVEDA CATALANA EN ESTRUCTURA (LOSA), DE ENTRE 20 Y 25  CM. DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE ENTRE 2 Y 2.50 M., INCLUYE: DESMONTAJES DE VIGAS METALICAS, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

La demolición se ejecutará por medios manuales previniendo no dañar elementos arquitectónicos aledaños a la zona de trabajo, y estará a cargo de mano de obra especializada con experiencia en obras similares bajo la verificación de la supervisión externa. Se levantarán andamios hasta la altura de los trabajos para su correcta ejecución corroborando que los elementos que la conforman se encuentren instalados correctamente.

Se consideran todos los elementos de seguridad que sean necesarios para el personal durante la ejecución de los trabajos y se colocará la señalización oportuna, para protección de los trabajadores y terceros de acuerdo a lo estipulado en los reglamentos y normar aplicables.

Se procederá a realizar la limpieza del área de trabajo durante y al finalizar los trabajos, considerando todos lo acarreos verticales y horizontales necesarios para la liberación del área.

El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes. Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será M2 (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.