E.P.R.Y.R.B.AP.-9.01.3

RELLENO EN AZOTEA CON TEZONTLE PARA DAR PENDIENTE DEL 2%, AGREGADO MÁXIMO DE 1".  INCLUYE: ELABORACIÓN DE MEZCLA, ELEVACIONES, TRASPALEOS, TENDIDO, ACOMODO, FORMACIÓN DE PENDIENTE Y NIVELADO. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Relleno con material de base de Tezontle 1” a finos para dar pendiente en cubierta en secciones que marque el proyecto. El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente por la supervisión externa. El material sobrante de relleno será retirado del sitio de la obra y depositado en el lugar que indique. El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes.

Se consideran las actividades:

- Homogeneización y tendido en capas para pendiente de 2%.

- Compactación del material con medios manuales.

- Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

-Suministro y colocación del material a emplear en el sitio de los trabajos, traspaleos y limpieza y retiro de la obra del material excedente y/o contaminado.

- Incorporación de agua durante la compactación.

- Acarreos internos y retiro de material sobrante al lugar que indique

MEDICIÓN: la unidad de medición será Metro Cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.