E.P.R.Y.R.B.AP.-9.01.4

ENLADRILLADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DEL 2%, A BASE DE LOSETA DE BARRO, MEZCLA CEMENTO-CAL-AREN EN PROPORCIÓN DE 1:2:9 CON ESPESOR DE 4 CM, SELLADO CON LECHADA DE CEMENTO. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Sobre el relleno de tezontle se colocará un enladrillado que deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

1) Se usará ladrillo rojo recocido común de forma rectangular con dimensiones indicadas en proyecto.

2) El ladrillo deberá ser totalmente plano y sus dimensiones no deberán variar de una pieza a otra en más de 2 mm.

3) El enladrillado será colocado según proyecto.

4) La superficie final que deberá obtenerse en la azotea será una superficie continua, sin la existencia de aristas o lomos. Para lograr este tipo de superficie se tomarán las medidas necesarias desde la construcción del relleno, colocando el número suficiente de "maestras".

5) El ladrillo será pegado directamente sobre el relleno usando como mezcla un cemento-cal-arena

con un espesor mínimo de 4 cm.

No se permitirá la ruptura del enladrillado para la colocación de salidas de tuberías, de ductos o por ningún otro motivo, por lo tanto, será condición indispensable que antes de empezar la construcción del relleno se tenga instaladas en su totalidad todas aquellas tuberías que atraviesan la losa del techo.

Se consideran los materiales, herramienta, equipo, la mano de obra suficiente y adecuada para efectuar los trabajos en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos de ser así necesario, la corroboración y verificación de control de calidad de acuerdo a las normas y reglamentos aplicables, así como el equipo de seguridad, y señalización oportuna, para protección de los trabajadores de obra, y los terceros.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Metro Cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.