ESPECIFICACION PARTICULAR

CONSOLIDACION DE GRIETAS

EP1.01 Retiro de revestimientos, mamparas   lambrines   y aplanados en franjas de 40 cm. (20cm.  O lado de la grieta) en los muros a intervenir   y en áreas donde   se requiera.  Con un espesor promedio de 6 cm. Y una altura de O a l 2m.  retiro manual con maceta y cincel de punta fina a golpe rasante sin ocasionar   vibraciones.   se  realizarán  calas estratigráficas   antes  de   la liberación   para  determinar    si  existe   vestigios   de   pintura   mural,    (si fuera   el   caso   se determinará  in  situ las acciones  a realizar)  Incluye:  mano  de  obra  especializada,   equipo  de seguridad, herramienta,   andamios,  protecciones   necesarias  que aseguren la conservación  de los elementos arquitectónicos   adyacentes al área  de  intervención,   acarreo  del  material  de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de  la obra.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP1.02   Limpieza con aire a presión de2   kg/cm2 y limpieza en seco con cepillo de   cerdas suaves el área liberada   de aplanado, en franjas de 40cm.  (20cm.  o lado de la grieta) en los muros a intervenir y en áreas donde   se requiera.   con el objetivo de retirar restos del aplanado   y poder verla grieta a detalle.  incluye:   mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones     necesarias   que   aseguren   la   conservación   de   los elementos   arquitectónicos   adyacentes al área de   intervención, acarreo   del material   de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de o a 12m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP1.03   Retiro y reintegración de mampostería   de piedra similar a la existente en dureza.  color y condiciones físicas, (re mamposteo) en grietas verticales con un ancho promedio de 40 cm. y un espesor promedio de 40 cm. realizando en lo posible un amarre o cuatropeo de   piedras, se asentará    la   piedra   con   mortero   de   cal apagada, arena   1 :2.5 y 20% de   cemento puzolánlco, (sello de la grieta)., este   procedimiento se realizará de   forma ordenada y sistemática   de abajo hacia arriba.   incluye:   suministro de los materiales, mano de   obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias   que aseguren    la conservación    de   los   elementos   arquitectónicos   adyacentes   al   área   de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de o a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP1.04   suministro y colocación de grapas estructurales   con laja de recinto o similar con dimensiones de 40x 50 x 5 a 7 cm. distribuidas en la trayectoria de la grieta@ 60cm.,   el espacio anular entre una laja y su caja correspondiente deberá retacarse de mortero a base de cal (deberá ser al 95% de pureza, quine 95 o equivalente) y arena en proporción   1:2   con 20'l (de cemento puzolanlco esta  consolidación   se  realizará  de  forma ordenada   y sistemática   de abajo hacia arriba, se realizara el trazo y planeación la colocación de cada pieza para su revisión y autorización, se realizaran a abrirán las cajas para alojar la pieza ( esta estación se realiza con herramienta de mano y cincel) estas cajas tendrán como condición se realizara con herramienta de mano mazo y cincel, estas cajas se harán como condición profundidad   de  so cm el  espacio  anular entre las cajas y  las lajas no será  menor de  1  cm ni tampoco  deberá  exceder   de  2 cm. incluye:    suministro  de los  materiales,    mano  de  obra especializada,   equipo   de  seguridad,   herramienta,    andamios.   protecciones necesarias   que aseguren    la   conservación    de   los    elementos    arquitectónicos   adyacentes    al   área   de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de o a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP1.05   Suministro y colocación   de puertos de inyección, realizados con tubo flexible de cobre de w' de diámetro   y 3s cm.  de longitud, con conector reducción rosca a rosca de 1   a 1/2", previa perforación en muro con barrenos de 1” de diámetro   hasta penetrar el 75 % del espesor del muro en cuestión, distribuidos o 60 cm. la colocación se realizará siguiendo   la trayectoria de la grieta y entre las juntas de la mampostería   de piedra, se asegurará   cada puerto con masteremaco adh 335 fabricado por Basf o equivalente, o grout no ferroso. incluye:   suministro   de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren la conservación de los elementos   arquitectónicos adyacentes al área   de   intervención, acarreos   horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP1.06   inyección de grieta con lechada   diluida que incluye flow cable y   pouolit (lechada   tipo1) para obtener 10 litros de   lechada se dosificara con: 14.00 kg de cemento    puzolanico (cemento tipo 11). 0.080 lts. de pouolih 322-n (producto elaborado por basf), 0.84 kg de ílowcable (producto   elaborado    por basf), y 5.32 lts.  de agua potable, la inyección   se realizará con una bomba hidráulica manual a una presión de los 3 kgfcm2 sin excederlos 5 kg/cm2, con manguera   flexible de 1 • con conector para conducir el mortero de la bomba hacia el puerto de inyección. sedará inicio por los puertos más bajos y se avanzará hacia los altos inyectando solo aquellos por los que no drene lechada, se utilizará un manómetro para controlar la presión en los puertos   de inyección, el manómetro   deberá instalarse a nivel del puerto de inyección.   incluye:  suministro de los   materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones    necesarias   que aseguren   la conservación   de los elementos   arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será litro (LT) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP1.07   Retiro   de   los   puertos   de   inyección.   incluye:   mano   de   obra   especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren   la conservación   de los elementos arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales.  acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fiera de obra trabajo realizado   a una altura do o a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP1.08   Integración   de aplanados   de Manero de cal (deberá ser a 95% de pureza   quimex 95 o equivalente) -  arena   en proporción 1 :2.5, reforzado   con 600 g de fibra de polipropileno (fibermesh) por cada m3.  en franjas de 40 cm. (20 cm. @ lado de la grieta) en los muros a intervenir.   incluye: suministro   de los materiales.   mano de obra especializada, equipo de seguridad. Herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de o a 12 m.

.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP1.09   Rejunteo de sillares de cantería con mortero de cal apagada   arena proporción 1 :2, con la finalidad de contener la lechada de inyección, con un espesor promedio de 2 cm y una profundidad de 40 cm.  incluye:   suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias   que aseguren la conservación   de los elementos   arquitectónicos adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de 0 a 12  m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

CONSOLIDACION DE GRIETAS EN BOVEDAS

EP2.01 Retiro de enladrillado   y entonado en franjas de 80 cm. (40 cm.  @ lado de la grieta) en extradós de bóveda a intervenir y en áreas donde se requiera. con un espesor promedio de 6 cm. se realizará   corte   con disco para delimitar el área y después se realizará   el retiro manual con maceta y cincel de punta fina a golpe rasante sin ocasionar vibraciones.  incluye: mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias   que aseguren   la conservación   de los elementos   arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra.

.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP2.02 limpieza con aire a presión de 2 kg/cm2 y limpieza en seco con cepillo de cerdas suaves el área liberada de aplanado, en franjas de 80cm. (40cm @lado de la grieta). en los muros a intervenir y en áreas donde se requiera con el objetivo de retirar restos del aplanado y poder ver la grieta a detalle. incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes al área de intervención, acarreo de material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m, promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP2.03  Retiro y reintegración de mampostería de piedra similar a la existente en dureza, color y condiciones físicas,(re mamposteo) en grietas sobre bóveda con un ancho promedio de 80 cm. y un espesor  promedio  40 e cm. realizado en  un posible, amarre  o cual tropeo   de piedras,  se asentará   la piedra  con mortero  de  cal  apagada,  arena  1 :2.5  y 20%de   cemento puzolánico, (sello de la grieta)., este procedimiento  se  realizará  de forma ordenada   y sistemática  de abajo hacia  arriba.  incluye:   suministro   de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m, promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP2.04 suministro   y colocación de grapas   estructurales   con laja de recinto trapezoidal   o similar con dimensiones   de 35x 50x 5 a 7 cm. distribuidas   en la trayectoria dela   grieta@   120cm.,    el espacio anular entre una laja y su caja correspondiente deberá    retacarse de mortero a base de cal (deberá ser al 95% de pureza, quimex 95 o equivalente) y arena en proporción   1:2 con 20% de   cemento    puzolanico.    esta consolidación    se   realizará    de   forma ordenada    y sistemática, se realizará el trazo y planeación de   la colocación de cada pieza para su revisión y autorización, se realizarán o abrirán las cajas para alojar la pieza (esta acción se realizará con herramienta de mano mazo y cincel. estas cajas tendrán como condición profundidad de 50 cm el espacio anular entre las cajas y las lajas no será menor   de 1    cm ni tampoco deberá exceder de 2 cm. incluye:    suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones    necesarias   que aseguren   la conservación de los elementos    arquitectónicos adyacentes   al área   de intervención, acarreos horizontales y verticales.   acarreo del material de desperdicio    a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m. promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP2.05 suministro   y colocación   de puertos   de inyección, realizados con tubo flexible de cobre de y," de diámetro y 35 cm. de longitud, con conector reducción   rosca a rosca de 1   a 1/2", previa perforación de bóveda con barrenos de 1” de diámetro   hasta penetrar el 100% del espesor de la bóveda en cuestión, distribuidos o 60cm.  la colocación   se realizará siguiendo la trayectoria de la grieta y entre las juntas de la mampostería   de piedra, se asegurará cada puerto y sellará por intradós con masteremaco adh 335 fabricado por basf o equivalente, o grout no ferroso.  incluye:    suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones    necesarias    que aseguren   la conservación   de los elementos   arquitectónicos   adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio   y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12m.promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP2.06 Inyección de grieta con lechada fluida que incluye flow cable y pozzolit(lechada tipo 1) para obtener 10 litros de lechada se dosificara con: 14.00 kg de cemento puzolanico (cemento tipo ii). 0.080lts de pozzolih 322-n (producto elaborado por basf), 0.84 kg de flowcable (producto elaborado por basf), y 5.32 lst. de agua potable, la inyección se realizará con una bomba hidráulica manual a una presión de los 3 kg/cm2 sin exceder los 5 kg/cm2, con manguera   flexible de 1 • con conector para conducir el mortero de la bomba hacia el puerto de inyección. sedará inicio por los puertos más bajos y se avanzará hacia los altos inyectando solo aquellos por los que no drene lechada, se utilizará   un manómetro   para controlar la presión en los puertos de inyección, el manómetro deberá instalarse   a nivel del puerto   de inyección.   incluye:    suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias   que aseguren   la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m.  promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición será litro (LT) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP2.07 Retiro   de   los   puertos   de   inyección.   incluye:   mano   de obra   especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren la conservación de los elementos   arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m.  promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP2.08 Suministro y colocación   de impermeabilizante    sistema liquido   de membrana   elastómero ml 63.3300 masterseal   hlm 5000, fabricado   por basl o equivalente   y   arena   silica (siguiendo     la dosificación    del   fabricante), espesor promedio   de   90 cm.  incluye:    suministro de   los materiales, mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias   que aseguren   la conservación   de los elementos   arquitectónicos adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m. promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP2.09 Integración   de enladrillado con dimensiones similares al existente, se utilizará ladrillo de alta cocción, se asentará   con mortero de cal apagada·   arena proporción   1:2.   espesor promedio de 90 cm.  incluye:   suministro   de los materiales.   mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m. promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

CONSOLIDACION DE GRIETAS EXTERIORES EN MUROS

EP3.01 Retiro de revestimientos, mamparas y aplanados en franjas de 40 cm. (20 cm @lado de la grieta en los muros a intervenir y en área donde se requiera. con un espesor promedio de 6 cm y una altura 0 a 12m retiro manual con maceta y cincel de punta fina promedio de 0 cm y una altura de 0 a 12 cm a  golpe  rasante  sin ocasionar   vibraciones,   se realizarán  calas  es1ratigráficas    antes   de   la liberación   para  determinar    si  existe  vestigios   de   pintura   mural,   (si  fuera   el  caso   se determinará   in  situ las acciones  a realizar)  incluye:  mano  de  obra  especializada,   equipo  de seguridad,  herramienta,   andamios,  protecciones   necesarias  que aseguren  la conservación  de los  elementos  arquitectónicos   adyacentes   al área  de  intervención,   acarreo  del  material   de desperdicio  a la  zona de  acopio  y retiro fuera de la obra..

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP3.02 Limpieza con aire a presión de 2 kg/cm2 y limpieza en seco con cepillo de cerdas suaves el área liberada de aplanado, en franjas de 40cm. (20cm.  @lado dela   grieta) en los muros a intervenir y en áreas donde se requiera.  con el objetivo de retirar restos del aplanado   y poder ver la grieta a detalle.  incluye:   mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias   que   aseguren    la conservación    de   los elementos arquitectónicos   adyacentes    al   área de   intervención, acarreo   del material   de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de o a 12m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP3.03 Retiro y reintegración   de mampostería   de piedra similar a la   existente en dureza.  color y condiciones físicas, (remamposteo) en grietas verticales con un ancho promedio de 40 cm.  y un espesor promedio de 40 cm. realizando   en lo posible un amarre o cuatropeo de   piedras, se asentará    la piedra   con   mortero   de   cal apagada, arena   1:2.5    y 20% de   cemento puzolánico, (sello de la grieta)., este   procedimiento   se realizará de forma ordenada    y sistemática   de abajo hacia   arriba.   incluye:    suministro de los materiales, mano de   obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones    necesarias   que aseguren    la   conservación    de   los   elementos    arquitectónicos    adyacentes    al   área   de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP3.04 Suministro y colocación   de grapas estructurales   con laja de recinto o similar con dimensiones de 40x 50x 5 a 7 cm.  distribuidas   en la trayectoria de la grieta@   60cm, el espacio anular entre una laja y su caja correspondiente   deberá retacarse de mortero   a base de cal (deberá ser al   95% de pureza, quimex 95 o equivalente) y arena en proporción   1:2   con 20% de cemento   puzolanico.   esta consolidación    se  realizará  de  forma ordenada   y sistemática   de abajo  hacia  arriba,  se realizará   el  trazo y planeación  de  la colocación  de cada  pieza para  su revisión  y autorización,   se realizarán  o abrirán las cajas para  alojar la pieza  (esta acción  se realizará   con  herramienta   de  mano   mazo  y  cincel), estas   cajas  tendrán  como  condición profundidad   de  50 cm el espacio  anular entre las cajas y las  lajas no será menor  de  1  cm ni tampoco   deberá   exceder   de  2 cm.  incluye:    suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias   que aseguren la   conservación    de   los   elementos     arquitectónicos   adyacentes    al   área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP3.05 Suministro y colocación de puertos de inyección, realizados   con tubo flexible de cobre de y, de diámetro y 35 cm.  de longitud con conecto, reducción   rosca a rosca de 1   a 1/2", previa perforación en muro con barrenos de   1” de diámetro   hasta penetrar el 75 'l (, del espesor del muro en cuestión, distribuidos@    60 cm. la colocación se realizará siguiendo   la trayectoria de la grieta y entre las juntas de la mampostería   de piedra, se asegurará   cada puerto con masteremaco adh 335 fabricado por basf o equivalente, o grout no ferroso. incluye:   suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias   que   aseguren    la   conservación   de   los elementos    arquitectónicos    adyacentes    al área   de   intervención, acarreos   horizontales    y verticales, acarreo del material   de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP3.06 Inyección de grieta con lechada   liquida que incluye flov, cable y pouolit (lechada tipo   t) para obtener    10 litro de lechada se dosificara con:   14.00 kg de cemento    puzolanico (cemento tipo 11). 0.080 lts. de pouolih 322, n (producto elaborado   porbasf).   0.84 kg de oowcable (producto   elaborado   por basf), y 5.32   lts.  de agua potable, la inyección   se realizará con una bomba hidráulica manual a una presión de los 3 kg/cm2sin excederlos 5 kg/cm2, con manguera   flexible de 1"   con conector para conducir el mortero de la bomba hacia el puerto de inyección.  sedará inicio por los puertos más bajos y se avanzará hacia los altos inyectando solo aquellos por los   que no drene lechada, se utilizará un manómetro   para controlar la presión en los puertos de inyección, el manómetro   deberá instalarse a nivel del puerto de inyección.  incluye:    suministro   de los materiales, mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias   que aseguren   la conservación de los elementos   arquitectónicos adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio    a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP3.07 Retiro   de   los   puertos de   inyección.    incluye:   mano   de   obra   especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren la conservación   de los elementos   arquitectónicos adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP3.08 Integración    de aplanados de mortero   de cal (deberá ser a 95% de pureza   quimex 95 o equivalente) -  arena en proporción   1 :2.5, reforzado con 600 g de fibra de polipro (fiberrnesh) por cada m3.  en franjas de 40 cm.  (20 cm. @ lado de la grieta) en la mu intervenir.  incluye:    suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren los elementos arquitectónicos adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de o a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP3.09 Rejunteo de sillares de cantería con mortero de cal apagada arena proporción 1 :2, con la finalidad de contener la  lechada  de inyección, con un espesor promedio  de 2 cm y una profundidad de 40 cm. incluye:  suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo  de  seguridad,  herramienta,  andamios,  protecciones necesarias  que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes al área de intervención,  acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la  zona de acopio y retiro fuera de la obra. trabajo realizado a una altura de o a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

CONSOLIDACIÓN DE GRIETAS INTERIORES EN MUROS

EP4.01 Retiro de revestimientos, mamparas   lambrines y aplanados en franjas de 40 cm. (20cm.  O lado de la grieta) en los muros a intervenir   y en áreas donde   se requiera.  Con un espesor promedio de 6 cm. Y una altura de O a l 2m.  retiro manual con maceta y cincel de punta fina a golpe rasante sin ocasionar   vibraciones.   se  realizarán  calas estratigráficas   antes  de   la liberación   para  determinar    si  existe   vestigios   de   pintura   mural,    (si fuera   el   caso   se determinará  in  situ las acciones  a realizar)  Incluye:  mano  de  obra  especializada,   equipo  de seguridad, herramienta,   andamios,  protecciones   necesarias  que aseguren la conservación  de los elementos arquitectónicos   adyacentes al área  de  intervención,   acarreo  del  material  de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de  la obra.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP4.02 Limpieza con aire a presión de2   kg/cm2 y limpieza en seco con cepillo de   cerdas suaves el área liberada   de aplanado, en franjas de 40cm.  (20cm.  o lado de la grieta) en los muros a intervenir y en áreas donde   se requiera.   con el objetivo de retirar restos del aplanado   y poder ver la grieta a detalle.  incluye:   mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones     necesarias   que   aseguren   la   conservación   de   los elementos   arquitectónicos   adyacentes al área de   intervención, acarreo   del material   de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP4.03 Retiro y reintegración de mampostería   de piedra similar a la existente en dureza.  color y condiciones físicas, (remamposteo) en grietas verticales con un ancho promedio de 40 cm. y un espesor promedio de 40 cm. realizando en lo posible un amarre o cuatropeo de   piedras, se asentará    la   piedra   con   mortero   de   cal apagada, arena   1 :2.5 y 20% de   cemento puzolánlco, (sello de la grieta)., este   procedimiento se realizará de   forma ordenada y sistemática   de abajo hacia arriba.   incluye:   suministro de los materiales, mano de   obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias   que aseguren    la conservación    de   los   elementos   arquitectónicos   adyacentes   al   área   de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de o a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP4.04 Suministro y colocación de grapas estructurales   con laja de recinto o similar con dimensiones de 40x 50x 5 a 7 cm. distribuidas en la trayectoria de la grieta@ 60cm.,   el espacio anular entre una laja y su caja correspondiente deberá retacarse de mortero a base de cal (deberá ser al 95% de pureza, quine 95 o equivalente) y arena en proporción   1:2   con 20'l (de cemento puzolanlco esta  consolidación   se  realizará  de  forma ordenada   y sistemática   de abajo hacia arriba, se realizara el trazo y planeación la colocación de cada pieza para su revisión y autorización, se realizaran a abrirán las cajas para alojar la pieza ( esta estación se realiza con herramienta de mano y cincel) estas cajas tendrán como condición se realizara con herramienta de mano mazo y cincel, estas cajas se harán como condición profundidad   de  so cm el  espacio  anular entre las cajas y  las lajas no será  menor de  1  cm ni tampoco  deberá  exceder   de  2 cm. incluye:    suministro  de los  materiales,    mano  de  obra especializada,   equipo   de  seguridad,   herramienta,    andamios.   protecciones necesarias   que aseguren    la   conservación    de   los    elementos    arquitectónicos   adyacentes    al   área   de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP4.05 suministro y colocación   de puertos de inyección, realizados con tubo ílexible de cobre de w' de diámetro   y 3s cm.  de longitud, con conector reducción rosca a rosca de  1   a  1/2", previa  perforación  en  muro  con  barrenos de  1"  de  diámetro   hasta  penetrar el  75 % del espesor  del  muro en cuestión, distribuidos  o 60 cm. la  colocación  se realizará  siguiendo   la trayectoria  de la  grieta  y  entre  las juntas  de la  mampostería   de  piedra,   se asegurara   cada puerto  con  masteremaco  adh 335  fabricado  por  basf  o equivalente,  o grout no  ferroso. incluye:   suministro   de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren la conservación de los elementos   arquitectónicos adyacentes al área   de   intervención, acarreos   horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP4.06 Inyección de grieta con lechada   diluida que incluye flow cable y pouolit (lechada   tipo1) para obtener 10 litros de   lechada se dosificara con: 14.00 kg de cemento    puzolanico (cemento tipo 11). 0.080 lts. de pouolih 322-n (producto elaborado por basf), 0.84 kg de ílowcable (producto   elaborado    por basf), y 5.32 lts.  de agua potable, la inyección   se realizará con una bomba hidráulica manual a una presión de los 3 kgfcm2 sin exceder los 5 kg/cm2, con manguera   flexible de 1 con conector para conducir el mortero de la bomba hacia el puerto de inyección. sedará inicio por los puertos más bajos y se avanzará hacia los altos inyectando solo aquellos por los que no drene lechada, se utilizará un manómetro para controlar la presión en los puertos   de inyección, el manómetro   deberá instalarse a nivel del puerto de inyección.   incluye: suministro de los   materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones    necesarias   que aseguren   la conservación   de los elementos   arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de  0 a 12  m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será litro (LT) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP4.07 Retiro   de   los   puertos   de   inyección.   incluye:   mano   de   obra   especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren   la conservación   de los elementos arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales.  acarreo del material de desperdicio a la zona donde se realiza el trabajo realizado   a una altura do o a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP4.08 Integración   de aplanados   de Manero de cal (deberá ser a 95% de pureza   quimex 95 o equivalente) arena en proporción 1 :2.5, reforzado   con 600 g de fibra de polipropileno (fibermesh) por cada m3.  en franjas de 40 cm. (20 cm. @ lado de la grieta) en los muros a intervenir.   incluye: suministro   de los materiales.   mano de obra especializada, equipo de seguridad. Herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP4.09 Rejunteo de sillares de cantería con Manero de cal apagada   arena proporción 1 :2, con la finalidad de contener la lechada de inyección, con un espesor promedio de 2 cm y una profundidad de 40 cm.  incluye: suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias   que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de o a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

CONSOLIDACIÓN DE GRIETAS EN BOVEDA

EP5.01 Retiro de enladrillado   y entonado en franjas de 80 cm. (40 cm.  @ lado de la grieta) en extradós de bóveda a intervenir y en áreas donde se requiera. con un espesor promedio de 6 cm. se realizará   corte   con disco para delimitar el área y después se realizará   el retiro manual con maceta y cincel de punta fina a golpe rasante sin ocasionar vibraciones.  incluye: mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias   que aseguren   la conservación   de los elementos   arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP5.02 Limpieza con aire a presión de 2 kg/cm2 y limpieza en seco con cepillo de cerdas suaves el área liberada de aplanados, en franjas de 80cm. (40cm @lado de la grieta). en los muros a intervenir y en áreas donde se requiera con el objetivo de retirar restos del aplanado y poder ver la grieta a detalle. incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes al área de intervención, acarreo de material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m, promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP5.03 retiro y reintegración de mampostería de piedra similar a la existente en dureza, color y condiciones físicas, (re mamposteo) en grietas sobre bóveda con un ancho promedio de 80 cm. y un espesor  promedio 10 e cm. rea iza  o en  o pos,  e un amarre  o cual rodeo   de piedras,  se asentará   la piedra  con mortero  de  cal  apagada,  arena  1 :2.5  y 20%de   cemento puzolánico, (sello de la grieta)., este procedimiento  se  realizará  de forma ordenada   y sistemática  de abajo hacia  arriba.  incluye:   suministro   de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m, promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP5.04 Suministro   y colocación de grapas   estructurales   con laja de recinto trapezoidal   o similar con dimensiones   de 35x 50x 59 7 cm. distribuidas   en la trayectoria de la   griela@   120cm.,    el espacio anular entre una laja y su caja correspondiente deberá    retacarse de mortero a base de cal (deberá ser al 95% de pureza, quimex 95 o equivalente) y arena en proporción   1:2 con 20% de   cemento    puzolanico.    esta consolidación    se   realizará    de   forma ordenada    y sistemática, se realizará el trazo y planeación de   la colocación de cada pieza para su revisión y autorización, se realizarán o abrirán las cajas para alojar la pieza (esta acción se realizará con herramienta de mano mazo y cincel. estas cajas tendrán como condición profundidad de 5o cm el espacio anular entre las cajas y las lajas no será menor   de 1cm ni tampoco deberá exceder de 2 cm. incluye:    suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones    necesarias   que aseguren   la conservación de los elementos    arquitectónicos adyacentes   al área   de intervención, acarreos horizontales y verticales.   acarreo del material de desperdicio    a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m. promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP5.05 Suministro   y colocación   de puertos   de inyección, realizados con tubo flexible de cobre de y," de diámetro y 35 cm. de longitud, con conector reducción   rosca a rosca de 1   a 1/2", previa perforación de bóveda con barrenos de 1” de diámetro   hasta penetrar el 100% del espesor de la bóveda en cuestión, distribuidos o 60cm.  la colocación   se realizará siguiendo la trayectoria de la grieta y entre las juntas de la mampostería   de piedra, se asegurará cada puerto y sellará por intradós con masteremaco adh 335 fabricado por basf o equivalente, o grout no ferroso.  incluye:    suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones    necesarias    que aseguren   la conservación   de los elementos   arquitectónicos   adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio   y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12m.promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP5.06 Inyección de grieta con lechada fluida que incluye flow cable y pozzolit(lechada tipo 1) para obtener 10 litros de lechada se dosificara con: 14.00 kg de cemento puzolanico (cemento tipo ii). 0.080lts de pozzolih 322-n (producto elaborado por basf), 0.84 kg de flowcable (producto elaborado por basf), y 5.32 lst. de agua potable, la inyección se realizará con una bomba hidráulica manual a una presión de los 3 kg/cm2 sin exceder los 5 kg/cm2, con manguera   flexible de 1 con conector para conducir el mortero de la bomba hacia el puerto de inyección. sedará inicio por los puertos más bajos y se avanzará hacia los altos inyectando solo aquellos por los que no drene lechada, se utilizará   un manómetro   para controlar la presión en los puertos de inyección, el manómetro deberá instalarse   a nivel del puerto   de inyección.   incluye:    suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias   que aseguren   la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m.  promedio

MEDICIÓN: la unidad de medición litro (LT) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP5.07 Retiro   de   los   puertos   de   inyección.   incluye:   mano   de obra   especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren la conservación de los elementos   arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m.  promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP5.08 suministro y colocación   de impermeabilizante    sistema liquido   de membrana   elastómera   ml 63.3300 masterseal   hlm 5000, fabricado   por basl o equivalente   y   arena   silica (siguiendo     la dosificación    del   fabricante), espesor promedio   de   90 cm.  incluye:    suministro de   los materiales, mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias   que aseguren   la conservación   de los elementos   arquitectónicos adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP5.09 Integración   de enladrillado con dimensiones similares al existente, se utilizará ladrillo de alta cocción, se asentará   con mortero de cal apagada·   arena proporción   1:2   espesor promedio de 90 cm.  incluye:   suministro   de los materiales.   mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

REFUERZO DE ESPADAÑA

EP6.01 Levantamiento arquitectónico y fotográfico detallado de cada elemento que conforma la espadaña. clasificación de daños que presenta la espadaña, diagnóstico y valoración del estado de conservación de las piezas que constituyen la espadaña, nomenclat de piezas y partes de la espadaña para su correcto desmontaje, se entregarán   plano impresos en papel bond llj x 90 cm álbum fotográfico con clasificación de piezas detallada.     incluye:   mano   de   obra   especializada, equipo    de   seguridad, equipo, andamios, se realizará sobre la cubierta del templo a una altura de 12 m promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro levantamiento (LEV) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP6.02 Desmantelamiento controlado   y sistemático    de   la   espadaña    con   dimensiones promedio de 0.63 x 2.91 x 3.32, previa clasificación.  se realizará retirando el mortero en juntas   utilizando    cuñas   metálicas   delgadas.   cada   pieza   se embalará   en bajo alfombra y ojeará con cinta canela.  incluye: suministro de los materiales.  mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verticales a zona de resguardo indicada   por la supervisión, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP6.03 Suministro, fabricación y colocación   de llave de cortante   de 20 cm de   diámetro habilitada   con 4varillasdel   #4 y estribo helicoidal del no.  2 paso de  8cm.,   utilizando acero  inoxidable   las  dimensiones   de  la llave   de  cortante   es de  60 cm de alto  o profundidad  de  20 cm de  ancho  y 20 cm de  largo,  se  realizará  caja  de  las  mismas dimensiones,     se colocara   la  lleve de  cortante al  centro   y se  colara  con  concreto estructural   clase  1    f’c  250  kg/cm2,  elaborado   con  cemento puzolanico   (tipo 11),  el tamaño  máximo del  agregado será  de  19 mm. incluye:  suministro   de  los  materiales, mano    de    obra    especializada,    equipo   de    seguridad,    herramienta,     andamios, protecciones    necesarias     que    aseguren    la   conservación     de    los     elementos arquitectónicos   adyacentes al área de  intervención,   acarreos  horizontales  y verticales  a zona  de  resguardo   indicada   por  la supervisión,  trabajo   realizado  en la  cubierta   del templo a una  altura  de   12  m  promedio.  incluye la colocación   de membrana    de protección tres manos de pintura a la cal en el interior de la caja antes de colar la llave.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP6.04. Suministro, fabricación y colocación de barra de acero inoxidable de 1” de diámetro con cuerdas en los extremos   con dos placas de acero inoxidable de 150x 150 x 12.7 m dos  tuercas  y dos  contratuercas  de  acero  inoxidable   incluye:  suministro de los  materiales,   mano  de  obra  especializada,  equipo   de  seguridad,  herramienta, andamios,   protecciones  necesarias  que aseguren la  conservación   de  los  elementos arquitectónicos adyacentes al área de intervención,   acarreos horizontales  y verticales  a zona  de  resguardo  indicada   por  la  supervisión,  trabajo   realizado  en  la  cubierta   del templo  a una altura de  12 m.  promedio.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP6.05 Armado de espadaña con dimensiones promedio de 0.63 x 2.91 x 3.32, m. utilizando piezas de recuperación, previa limpieza de mortero, se arma según levantamiento y registro, las piezas se asentarán con mortero de cal apagada arena proporción 1:2 (este concepto no incluye la restitución de piezas dañadas). incluye: suministro de los materiales, mano de obra, especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios protecciones necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes al área de inervación, acarreos horizontales y verticales a zona de resguardo indicada por la supervisión, trabajo realizado en la cubierta del templo a una altura de 12 m. promedio

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

CONSOLIDACION DE ARCOS

EP7.01 Limpieza   con aire   a presión   de 2 kg/cm2 y limpieza en seco con cepillo de cerdas suaves, en juntas   de sillares de 1 a 4 cm.  promedio   en arcos y en áreas donde   se requiera.  con el objetivo de retirar restos de mortero y poder ver la grieta a detalle. incluye:   mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios. protecciones      necesarias    que    aseguren      la    conservación      de    los     elementos arquitectónicos     adyacentes     al    área   de    intervención, acarreo    del   material    de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de 0 a 12m.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP7.02 Rejunteo de   sillares de    cantería  con mortero  de cal  apagada   arena  proporción   1 :2,  con la  finalidad de  contener   la lechada   de  inyección,   con  un espesor   promedio   de 2 a 4 cm. y una profundidad   de 40 cm. incluye:    suministro  de  los  materiales,   mano de  obra especializada,   equipo  de  seguridad,   herramienta,    andamios,  protecciones    necesarias que  aseguren   la  conservación  de los  elementos   arquitectónicos   adyacentes   al área  de intervención,  acarreos  horizontales   y verticales,  acarreo  del material  de  desperdicio   a la zona de  acopio  y retiro fuera de  la obra,  trabajo  realizado  a una altura de o a  12  m.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP7.03 Suministro y colocación de puertos de inyección, realizados con tubo flexible de cobre de w' de diámetro   y 35cm.  de longitud, con conector   reducción rosca a rosca de 1 a 1/2”, previa perforación en muro con barrenos de 1” de diámetro hasta penetrar el 75 % del espesor del muro en cuestión, distribuidos   la colocación se realizará siguiendo la trayectoria de la grieta y entre las juntas de la mampostería   de piedra, se asegurará cada puerto con masteremaco adh 335 fabricado por basf o equivalente, o grout no ferroso.  incluye:  suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren      la conservación   de los elementos   arquitectónicos    adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales    y verticales, acarreo del   material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP7.04 Inyección de grieta con lechada fluida que incluye aowcable   y pouolit (lechada tipo 1) para obtener   10 litros de lechada   se dosificara con:  14.00 kg de cemento puzolanico (cemento tipo 11). 0.080 lts.  de poaolih 322-n (producto elaborado   por basf), 0.84 de rowcable (producto elaborado   por basf), y 5.32 lts. de agua potable, la inyección se realizará   exceder   los   s kg/cm2, con manguera   flexible de 1” con conector para conducir el mortero de la bomba hacia el puerto de inyección.  sedará inicio por los puertos más bajos y   se avanzará hacia los altos inyectando   solo aquellos por los que no drene lechada, se utilizará un manómetro    para controlar la   presión en los puertos   de inyección, el manómetro deberá instalarse   a nivel del puerto de inyección.  incluye: suministro de   los materiales, mano de obra especializada, equipo   de   seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren la conservación de los elementos   arquitectónicos adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición litro (LT) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP7.05 Retiro de los puertos de inyección y sellado de la perforación con polvo de cantera y cal proporción 1:1.5.     incluye:   mano de   obra especializada, equipo de   seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren   la conservación   de los elementos arquitectónicos adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

CONSOLIDACION DE GRIETAS EXTERIORES EN MUROS

EP8.01 Retiro de revestimientos, mamparas   lambrines y aplanados en franjas de 40 cm.  (20 cm.@ladode la grieta) en los muros a intervenir y en áreas donde se requiera. con un espesor promedio de 6 cm. y una altura de 0 a 12 m.  retiro manual con maceta y cincel de   punta   fina a   golpe    rasante   sin ocasionar    vibraciones.    se   realizarán   calas estratigráficas   antes  de la  liberación   para  determinar   si existe  vestigios   de  pintura mural,  (si fuera  el caso  se determinará  in situ las acciones  a realizar)  incluye: mano  de obra   especializada,     equipo    de   seguridad,    herramienta,    andamios,   protecciones necesarias que aseguren la   conservación  de los  elementos arquitectónicos   adyacentes al  área  de  intervención,   acarreo  del  material  de  desperdicio   a  la  zona  de  acopio  y retiro  fuera de  la  obra.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP8.02 Limpieza con aire a presión   de 2 kg/cm2 y limpieza en seco con cepillo de cerdas suaves el área liberada de aplanado, en franjas de 40cm.  (20cm.  @lado de la grieta) en los muros a intervenir y en áreas donde se requiera. Con el objetivo de retirar restos del aplanado   y poder ver la grieta a detalle.  incluye:  mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren la conservación   de los elementos   arquitectónicos    adyacentes al área de intervención, acarreo del   material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera deja-obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP8.03 Retiro y reintegración de mampostería   de piedra si, remamposteo de con un ancla o promedio     10     e 40 cm.  y un espesor promedio de 40 cm.  realizando en lo posible   un amarre o cuatropeo de   piedras.  se asentará la piedra con mortero de cal apagada, arena 1:2.5 y 20% de cemento   puzolánico, (sello de la grieta)., este procedimiento se realizará   de forma ordenada    y sistemática   de abajo   hacia arriba.   incluye:    suministro   de   los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones      necesarias    que    aseguren      la     conservación     de   los    elementos arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP8.04 Suministro   y colocación   de grapas   estructurales    con laja   de recinto o similar   con dimensiones de 40x 50x5 a 7 cm. distribuidas en la trayectoria de la grieta @60 cm., el espacio anular entre una   laja y su caja correspondiente deberá   retacarse de mortero a base de cal (deberá   ser al 95% de pureza, quimex 95 o equivalente) y arena en proporción   1 :2 con 20% de cemento   puzolanico.   esta consolidación    se realizará de forma ordenada   y sistemática de abajo hacia arriba, se realizará el trazo y planeación de la colocación   de cada pieza para su revisión y autorización.  se realizarán o abrirán las cajas para alojar la pieza (esta acción se realizará con herramienta de mano mazo y cincel  estas  cajas  tendrán  como  condición  profundidad   de  50 cm el espacio   anular entre  las cajas y las lajas  no será menor de  t cm ni tampoco  deberá   exceder  de  2 cm. incluye:   suministro    de   los   materiales,   mano   de   obra   especializada,    equipo   de seguridad,     herramienta,     andamios,    protecciones    necesarias     que    aseguren     la conservación   de los  elementos   arquitectónicos  adyacentes    al  área de  intervención, acarreos horizontales  y verticales,  acarreo  del  material  de  desperdicio   a  la  zona  de acopio  y retiro fuera de  la obra.  trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP8.05 Suministro y colocación de puertos de inyección, realizados con tubo flexible de cobre de y,'' de diámetro y 35 cm. de longitud, con conector reducción rosca a rosca de 1 a 1/2", previa perforación en muro con   barrenos de 1” de diámetro hasta penetrar el 75 % del espesor   del muro en cuestión, distribuidos@    60 cm.  la colocación se realizará siguiendo la trayectoria de la grieta y entre las juntas de la mamposteria   de piedra, se asegurará cada puerto con masteremaco adh 335 fabricado por basf o equivalente, ogrout no ferroso.  incluye:  suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren   la conservación   de los elementos arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de o a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP8.06 Inyección de grietas con lechada fluida que incluye flow cable y pozzolit (lechada tipo 1) para obtener 10 litros se dosificara con 14.00 kg de cemento puzolanico (cemento tipo ii) 0.080lts de pozzolit 322n (producto elaborado por basf) 0.84kg de flowcable (producto elaborado   por basf), y 5.32 lts.  de agua potable, la inyección se realizará   con una bomba   hidráulica manual a una presión de los 3 kg/cm2 sin exceder   los 5 kg/cm2, con manguera   flexible de 1” con conector   para conducir el mortero de la bomba hacia el puerto de inyección  sedará inicio por los puertos   mb bajos  y se  avanzará  hacia  los  altos inyectando   solo aquellos  por  los  que  no  drene lechada,   se  utilizará   un  manómetro    para  controlar   la  presión  en  los  puertos   de inyección,  el manómetro   deberá inslalarse   a nivel  del puerto   de  inyección.  incluye: suministro    de   los materiales, mano de   obra especializada, equipo de   seguridad, herramienta, andamios, protecciones    necesarias que aseguren   la conservación de los elementos arquitectónicos   adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición litro (LT) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP8.07 Retiro de los puertos de inyección.   incluye:   mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren la conservación de los elementos    arquitectónicos   adyacentes    al área de intervención, acarreos   horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP8.09 rejunteo de   sillares de cantería con mortero de cal apagada   arena proporción 1 :2, con la finalidad de contenerla    lechada de inyección, con un espesor promedio de 2 cm y una profundidad    de 40 cm.  incluye:    suministro   de los materiales, mano de   obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios.  protecciones necesarias que aseguren   la conservación de los elementos   arquitectónicos   adyacentes al área de interventor, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de 0 a 12 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP8.10 suministro   y colocación   de grapas   estructurales    con laja   de recinto   o similar con dimensiones de 60x 40x20 cm. distribuidas en la trayectoria de la grieta@ 60cm.,   el espacio anular entre una laja y su caja correspondiente deberá retacarse de mortero a base de cal (deberá   ser al   95% de pureza, quimex 95 o equivalente) y arena en proporción   1 :2 con 20% de cemento   puzolanico.   esta consolidación    se realizará  de forma ordenada   y sistemática  de  abajo  hacia arriba,  se realizará  el trazo y planeacióo de  la colocación   de  cada  pieza para  su revisión y autorización,   se realizarán  o abrirán las cajas para  alojar  la pieza (esta acción se realizará  con  herramienta  de  mano mazo  y cincel,  estas  cajas tendrán  como  condición  profundidad   de  60 cm el  espacio   anular entre las lajas no será menor de 1 cm ni tampoco deberá exceder de 2 cm. incluye: suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo de materiales de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 12 m

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP8.11 suministro, fabricación y colocación de endoposte, se realizará   el trazo y definirá la trayectoria del barreno de 2 con extractor de corazón de una profundidad   promedio de 1.50 y 2" de diámetro.  la  estructura  será con  una  barra de  acero  inoxidable   con cuerda  en ambos  lados,   tuercas de   acero inoxidable   una por lado  de  1"  de  diámetro, llave de cortante  a cada  15  cm.,  habilitada  con 4 varillas del   #4y estribo helicoidal    del# 2 paso de 8 cm., de acero inoxidable,   se colocara  membrana  de  protección  con  tres manos de de pintura  a la cal,  finalmente  se colara con  concreto  estructural   clase 1   f"c• 250  kg/cm2,    elaborado   con   cemento    puzolanico   (tipo   11),     tamaño   máximo    del agregado   10 mm. revenimiento  20cm.  incluye:   suministro   de los materiales, mano de obra   especializada, equipo   de   seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren la conservación de los elementos arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos   horizontales   y verticales, acarreo del material   de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de 0 a 12m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

TORRE CAMPANARIO

EP9.01. Retiro de revestimientos, mamparas   lambrines   y aplanados   en franjas de 40 cm. (20 cm. @lado de la grieta) en los muros a intervenir y en áreas donde se requiera.  con un espesor promedio de 6 cm.  y una altura  de o a 25 m. retiro manual   con maceta  y cincel de   punta   fina   a  golpe    rasante   sin   ocasionar    vibraciones,    se  realizarán   calas estratigráficas   antes  de  la  liberación   para  determinar   si existe   vestigios   de  pintura mural,  (si fuera  el caso  se determinará in situ las acciones  a realizar) incluye:  mano  de obra   especializada,     equipo    de   seguridad,    herramienta,     andamios,    protecciones necesarias  que aseguren  la conservación   de los  elementos   arquitectónicos   adyacentes al  área  de intervención,    acarreo  del  material  de  desperdicio   a  la  zona  de  acopio   y retiro fuera de  la  obra.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.02. Limpieza   con aire   a presión   de 2 kg/cm2 y limpieza   en seco con cepillo de cerdas suaves el área liberada   de aplanado, en franjas de 40cm.  (20cm.  @lado   de la grieta) en los muros a intervenir y en áreas donde se requiera. con el objetivo de retirar restos del aplanado   y poder ver la grieta a detalle.   incluye:    mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones necesarias que aseguren la conservación   de los elementos   arquitectónicos adyacentes    al área de intervención, acarreo del material de   trabajo realizado   a una altura 0 a 25 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.03. Retiro y reintegración   do mampostería   de piedra similar a la existente   en dureza, color y condiciones   físicas, (remamposteo) en grietas verticales   con un ancho promedio   de 40 cm.  y un espesor   promedio   de 40 cm.  realizando   en lo posible   un amarre o cuatropeode piedras, se asentará la piedra con mortero de cal apagada, arena 1:2.5 y 20% de cemento   puzolánico, (sello de la grieta). este procedimiento    se realizará de forma ordenada    y   sistemática    de   abajo hacia arriba.   incluye:     suministro de   los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones      necesarias     que   aseguren      la    conservación      de    los     elementos arquitectónicos   adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material   de desperdicio   a la zona de acopio y   retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 25 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.04 suministro   y colocación    de grapas   estructurales   con laja   de recinto o similar   con dimensiones de 40x soxs a 7 cm. distribuidas en la trayectoria de la grieta @60 cm., el espacio anular entre una laja ysu caja correspondiente deberá   retacarse de mortero a base de cal (deberá ser al 95% de pureza, quimex 95 o equivalente) y arena en proporción   1 :2 con 20% de cemento   puzolanico.   esta consolidación    se realizará  de forma ordenada   y sistemática  de  abajo  hacia arriba,  se realizará  el  trazo y planeación de  la colocación   de  cada  pieza  para  su revisión y autorización,   realizarán o abrirán las cajas para  alojarla  pieza (esta acción se realizará con  herramienta  de  mano mazo  y cincel),  estas  cajas  tendrán  como  condición  profundidad   de  50 cm el  espacio   anula, entre las cajas y las lajas  no será menorde  1  cm ni tampoco  deberá  exceder  de 2 cm. incluye:    suministro   de   los   materiales,   mano   de   obra   especializada,    equipo    de seguridad,    herramienta,     andamios,    protecciones     necesarias     que    aseguren     la conservación   de  los  elementos   arquitectónicos   adyacentes    al   área  de intervención, acarreos  horizontales   y verticales,   acarreo  del   material  de  desperdicio   a  la  zona  de acopio  y retiro fuera de la obra,  trabajo  realizado   a una altura de  0 a 25 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.05 suministro y colocación   de puertos de inyección, realizados con tubo flexible de cobre de diámetro y 35cm.  de longitud, con conector   reducción rosca a rosca de 1 a 1/2", previa perforación en muro con barrenos de 1” de diámetro   hasta penetrar el 75 % del espeso, del muro en cuestión, distribuidos@    60 cm.  la colocación se realizará siguiendo la trayectoria de la grieta y entre las juntas de la mampostería de piedra, se asegurará cada puerto con masteremaco adh 335 fabricado por basf o equivalente, ogrout no ferroso.  incluye:   suministro de los materiales. Mano     de obra especializada, equipo de seguridad.  herramienta.   andamios.  protecciones necesarias que   aseguren   la conservación   de los elementos   arquitectónicos    adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de o a 25 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.06 Inyección de grieta con lechada fluida flow cable y pozzolit(lechada tipo 1) para obtener 10 litros de lechada se dosificara con 14.00 kg de cemento puzolanico (cemento tipo ii)0.080lts de pozzolih 322-n producto elaborado por basf) 0.84 kg de  flowcable   (producto  elaborado  por  basf), y 5.32 lts.  de agua potable, la inyección se realizará con una bomba   hidráulica   manual a una presión de los 3 kg/cm2 sin exceder los 5 kg/cm2, con manguera   flexible   de 1 “con conector   para conducir el mortero de la bomba hacia el puerto de inyección.   saldrá inicio por los puertos más bajos y se avanzará hacia los altos inyectando   solo aquellos   por los que no drene lechada, se utilizará un manómetro    para   controlar la presión   en los   puertos   de inyección, el manómetro   deberá   instalarse    a nivel   del puerto   de inyección  incluye: suministro    de   los  materiales,   mano  de   obra  especializada,    equipo   de   seguridad, herramienta,   andamios,   protecciones   necesarias  que  aseguren   la conservación   de  los elementos   arquitectónicos   adyacentes   al  área  de intervención,   acarreos  horizontales   y verticales,  acarreo  del  material  de  desperdicio  a la zona de acopio  y retiro  fuera de la obra,  trabajo  realizado   a una altura de o a 25 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición litro (LT) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.07 Retiro de los puertos de inyección.  incluye:  mano de obra especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones     necesarias     que    aseguren     la conservación   de los elementos    arquitectónicos    adyacentes    al área de intervención, acarreos   horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 25 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.08 Integración de aplanados de mortero de cal (deberá ser a 95% do pureza quimex 95 o equivalente) -   arena   en   proporción    1 :2.5, reforzado    con   600   g de   fibra de polipropileno (fibermesh) por cada m3.   en franjas de 40 cm. (20 cm.@    lado de la grieta) en los muros a intervenir.  incluye:    suministro de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones    necesarias que aseguren   la conservación de los elementos   arquitectónicos adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material   de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 25 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.09 rejunteo de   sillares de canteria con mortero de cal apagada arena proporción 1 :2, con la finalidad   do contenerla    lechada de   inyección, con    un espesor promedio de 2cm y una profundidad    de 40 cm.  incluye: suministro de los materiales, mano de   obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones    necesarias que aseguren   la conservación de los elementos   arquitectónicos   adyacentes   al área de intervención, acarreos horizontales y verticales, acarreo del material de desperdicio   a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de 0 a 25 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.10 restitución, integración   o rehabilitación     de   elementos     de   cantería   y muros   de mampostería, utilizando piedra similar a la existente (según corresponda    a la fábrica del paramento), se asentará con mortero de cal apagada arena proporción   1 :2, incluye: suministro    de los materiales, mano de obra especializada, equipo de   seguridad herramienta, andamios.  protecciones   necesarias que aseguren   la conservación de los elementos arquitectónicos adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales y verificar, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de 0 a 25 m

MEDICIÓN: la unidad de medición metro cubico (M3) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.11 Suministro,   fabricación  y colocación   de  tensor  de  refuerzo,  se  realizará   el  trazo y definirá  la trayectoria  del   barreno  de  2" con extractor  de  corazón   de  un espesor promedio de 2.00 m., se colocara  una barra de refuerzo  divida o similar 1.8 mm de diámetro,    grado  150 ksi (a la ruptura)  1051:glmm2,   con protección  de primario y pintura  (según  lo defina   la  supervisión),  con  cuerda   en los  dos  extremos y con  dos placas de acero inoxidable  300 xjoo x 19  mm uno  por extremo, tuerca  y contratuerca liviana  de  acero inoxidable  de  1   potextremo,  se colocara un encamisado   con tubo de  pvc de  1   y,· (solo en barreno,  espesor del  muro), el  espacio  anular entre  el muro tubo de  pvc y la  perforación  será retacado  con lechada  tipo 1  (para obtener 10 litros  de  lechada  tipo  1  se dosificara  con:  14.00   kg de  cemento puzolanico  (cemento tipo  11).  0.080 lts.  de pouolih 322-n (producto   elaborado   por basf), 0.84   kg de ílowcable (producto elaborado por basf), y 5.32 lts.  de agua potable), también   se aplicará una capa de grout no ferroso para la nivelación en la superficie de contacto, previa protección   de la cantería   mediante membrana formada con tres manos de pintura a la cal.  incluye:   suministro   de los materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias que aseguren   la conservación   de los elementos   arquitectónicos adyacentes    al área de intervención, acarreos horizontales   y verticales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de o a 25 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.12 suministro, fabricación y colocación   de zuncho de refuerzo formado por placa de acero a-36 250 x 12.7 mm, con protección dos capas de base tesina  alquílica  (minio rojo) o similar,  y pintura de alta calidad para ambientes  agresivos  (el color de la  pintura deberá   se,  definido   por  la  dirección  del  proyecto)  entre  la placa  de  acero  y el arranque   de  la  cúpula   se protege, a  el área  de  contacto   con  membrana   hdpe y un vaciado  de  concreto   f’c 250  kg/cm2,  elaborado   con  cemento  puzolanico  (tipo  11). incluye:     suministro de   los   materiales, mano   de   obra   especializada, equipo   de seguridad, herramienta, andamios, protecciones   necesarias     que    aseguren     la conservación   de los elementos   arquitectónicos    adyacentes al área de intervención, acarreos horizontales    y veniales, acarreo del material de desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado a una altura de o a 25 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP9.13 suministro, fabricación y colocación   de   escalera    marina   para torre   campanario fabricada con tubular de acero inoxidable cedula 40 con dimensiones   de 3.60 m de alto   según   boletín    sf-del/06.    incluye:   accesorios, anclajes, suministro   de materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad, herramienta, anda protecciones      necesarias     que    aseguren     la    conservación    de    los     elementos arquitectónicos   adyacentes al área de intervención, acarreos   horizontales y verticales, acarreo del material   do desperdicio a la zona de acopio y retiro fuera de la obra, trabajo realizado   a una altura de 0 a 25 m.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP10.1 suministro y colocación de pintura vinílica. el precio unitario comprende la preparación del muro una mano de sellador tres manos de pintura, muestras necesarias, todos los materiales, lijas, brochas, cables, desperdicios, la mano de obra, herramienta, equipo, equipo de seguridad, andamiaje necesario hasta una altura de 18 metros, acarreos verticales y horizontales, protecciones verticales horizontales y en piso en el área de trabajo, así como la limpieza del lugar durante la elaboración de los trabajos y al término de los mismos.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP10.2 suministro y colocación de andamio tubular para protección de peatones en la será poniente del templo. el precio unitario comprende el alquiler de la estructura tubular para recibirla lámina losa cero existente, el montaje, desmóntale de la estructura tubular y la colocación de la lámina, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

MEDICIÓN: la unidad de medición metro lineal (ML) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP10.3 retiro de pinturas (lienzos históricos) de formato mayor (con formato de media luna), trabajo previo para inyección y consolidación de grietas. El precio unitario comprende el bajar la pintura, embalaje con una cubierta de plástico burbuja o catón corrugado y bastidor de madera, el, acarreo al lugar designado por el inah para su resguardo durante los trabajos de intervención de los muros. así mismo el andamiaje necesario para el retiro y recolocación de la pintura y la mano de obra de personal calificado para la realización de este trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP10.4 retiro de pinturas (lienzos históricos) de formato mayor (con medidas superiores a 1.00 metro por lado hasta 4.00 metros), trabajo previo para inyección y consolidación de grietas. El precio unitario comprende el bajar la pintura, embalaje con una cubierta de plástico burbuja o catón corrugado y bastidor de madera, el, acarreo al lugar designado por el inah para su resguardo durante los trabajos de intervención de los muros. así mismo el andamiaje necesario para el retiro y recolocación de la pintura y la mano de obra de personal calificado para la realización de este trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP10.5 retiro de pinturas (lienzos históricos) de formato menor (hasta 1.00 metro por lado), trabajo previo para inyección y consolidación de grietas. El precio unitario comprende el bajar la pintura, embalaje con una cubierta de plástico burbuja o catón corrugado y bastidor de madera, el, acarreo al lugar designado por el inah para su resguardo durante los trabajos de intervención de los muros. así mismo el andamiaje necesario para el retiro y recolocación de la pintura y la mano de obra de personal calificado para la realización de este trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP10.6 retiro y reacomodo de mobiliario (bancas y mobiliario del templo) en la nave principal del templo de acuerdo al acomodo actual del mobiliario o a las indicaciones del guardián del templo. el precio unitario comprende la mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.

MEDICIÓN: la unidad de medición jornada (JOR) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP10.7 retiro de apuntalamiento estructural en ventana oriente del templo. el precio unitario comprende la mano de obra especializada, el equipo de seguridad, el andamiaje necesario, equipo de corte, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

EP10.8 suministro y colocación de endopostes en contrafuertes de cuerdo a plano sf-dei/05 hoja 11/11. el precio unitario comprende equipo de perforación trazo, la mano de obra calificada para la ejecución de todos los trabajos, todos los materiales, desperdicios acarreos verticales y horizontales, andamiaje equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. p.u.o.t.

MEDICIÓN: la unidad de medición pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.