ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A LOS QUE SE SUJETARÁ LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-009000988-E02-2018, CORRESPONDIENTE A LOS “Servicios de supervisión, seguimiento y atención de requerimiento ambientales, para la construcción y puesta en marcha del proyecto de ampliación de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque”

EP.01.- SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SEMADET PARA LA PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO.

EJECUCIÓN: Se deberá revisar el proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas generales y particulares, programa de trabajo, estudios, manifestaciones, planes, programas, así como las autorizaciones, permisos y notificaciones en materia ambiental con las que cuente el proyecto, lo anterior para identificar las medidas mitigación, compensación y prevención que se deberán implementar respecto de la obra.

Una vez que se haya realizado la identificación de las acciones y requerimientos establecidos en los programas y resoluciones ambientales, la CONTRATISTA determinará cuáles de estas medidas son aplicables a los trabajos que se ejecutan en la etapa de construcción y con base en ello elaborará registros de cumplimiento.

Para la ejecución de este concepto, se deberá contar con una brigada de especialistas en seguimiento ambiental, ya que deberán verificar en campo el cumplimiento de estas acciones, mediante recorridos a los frentes de obra. A continuación, se agrupan y describen de manera enunciativa más no limitativa las principales acciones de mitigación, compensación y prevención a verificar en sitio, para evaluar su cumplimiento.

- Seguimiento de la ejecución de las acciones de mitigación para el manejo de residuos peligrosos. “LA CONTRATISTA” realizará verificaciones continuas en áreas de trabajo para vigilar que cada frente de obra cuente con el equipo indispensable para evitar posibles derrames de materiales o residuos peligrosos. Se deberá verificar que las empresas constructoras implementen las medidas preventivas necesarias para proteger de la infiltración al subsuelo y/o agua de hidrocarburos en caso de posibles derrames accidentales, asimismo solicitar que cuando se realicen reparaciones in situ de maquinaria y equipo, el aceite gastado y residuos generados se dispongan de forma temporal en contendores asignados para ello, los cuales podrán ser tambos de cierre hermético, identificados con rótulos que señalen el nombre, características del residuo y fecha de generación, estos contenedores deberán ser almacenados de manera temporal en un almacén que cuente con los requerimientos establecidos en la legislación ambiental aplicable. Se deberá verificar que la disposición final de estos residuos se realice mediante la contratación de una empresa especializada y certificada por la autoridad en este ámbito.

- Seguimiento de la ejecución de las acciones de mitigación para el manejo de residuos sólidos urbanos. “LA CONTRATISTA” deberá vigilar que se cuente con contendores en los frentes de obra para la disposición de este tipo de residuos, los cuales deberán ser suficientes en cantidad de acuerdo el personal de obra. Estos contenedores deberán estar identificados con rótulos para designar el tipo de residuos que se dispondrá en cada contenedor, lo cual deberá ser respetado por los trabajadores de obra, dicha clasificación para la disposición deberá ser de acuerdo a lo que establece la legislación ambiental vigente. Asimismo, se verificará que la disposición final de estos residuos se realice en sitios autorizados por la autoridad competente.

- Seguimiento de la ejecución de las acciones de mitigación para el manejo de residuos de manejo especial. “LA CONTRATISTA” deberá verificar que las empresas constructoras realicen la separación y recolección de los residuos generados en los frentes de obra producto de los trabajos de excavación, construcción o desmantelamiento de instalaciones provisionales. Asimismo, deberá verificar que se realice su recolección y limpieza, asignando sitios dentro de la obra para su disposición temporal. Se deberá solicitar que el manejo, transporte y disposición de los residuos se sujete a las normas y procedimientos que determine la legislación ambiental vigente, lo anterior en virtud de que queda prohibida su disposición en terrenos baldíos, camellones, plazas, áreas verdes, banquetas, barrancas o sitios no autorizados.

- Seguimiento de la ejecución de las acciones de mitigación para el manejo de aguas residuales. “LA CONTRATISTA” vigilará que la empresa constructora realice la correcta disposición o descarga de aguas residuales (que no sean vertidas directamente al ambiente), realizando la disposición de acuerdo a lo establecido en la legislación ambiental vigente, solicitando a la contratista los permisos y/o autorizaciones correspondientes.

- Seguimiento de la ejecución de las acciones de mitigación para aire. “LA CONTRATISTA” deberá vigilar que los vehículos, equipo y maquinaria utilizada por las constructoras durante el proceso de construcción y operación reciban el mantenimiento constante para cumplir con las normas ambientales vigentes de acuerdo a las emisiones de gases contaminantes, niveles de capacidad del escape de vehículos que usan diésel o gas LP, lo cual se encuentra establecido en la normatividad ambiental vigente. Asimismo, se verificará que se realicen riegos en las áreas de mayor circulación o actividad como lo son las terracerías y los principales caminos de acceso, vigilando que el agua requerida para el riego sea obtenida de tomas de agua cruda, y en caso de que la empresa contratista requiera realizar aprovechamiento de cuerpos de agua, cuente con el permiso correspondiente emitido por la Comisión Nacional del Agua. También se deberá verificar que, durante el traslado de materiales pétreos al sitio de la obra, los vehículos que transporten dicho material cubran las cajas con lonas.

- Seguimiento de la ejecución de los programas ambientales solicitados en el resolutivo SEMADET DGPA/DEIA No. 577/4177/2014. “LA CONTRATISTA”, se encargará de vigilar en campo que se ejecuten las medidas propuestas en los programas ambientales que fueron autorizados por SEMADET.

- “LA CONTRATISTA” verificará que la constructora realice pláticas de capacitación ambiental para todo el personal de obra, incluyendo el personal técnico administrativo. Estas pláticas deberán estar enfocadas a la clasificación y separación de los residuos generados en obra, así como a la conservación y protección de la fauna, flora y suelo y la forma en la que se implementaran las medidas de mitigación en el proyecto. La información deberá ser transmitida al personal en forma de campañas de capacitación, folletos, carteles, avisos, reglamentos, etc.

- Al final de los trabajos, “LA CONTRATISTA”, verificará que las empresas constructoras realicen la restauración de los sitios donde se instalaron oficinas provisionales, plataformas, patios de almacenamiento y caminos de acceso provisionales, así como el retiro de todos los residuos generados por el desmantelamiento de oficinas e instalaciones provisionales cuando sea el caso.

Una vez que “LA CONTRATISTA”, realice la evaluación del cumplimiento, y en caso de que detecte insuficiencias, deberá solicitar a la empresa responsable y vinculada a la implementación del Proyecto, que tome las medidas necesarias para su atención, asimismo deberá emitir recomendaciones para garantizar el cumplimiento ambiental del proyecto.

“LA CONTRATISTA”, también evaluará el cumplimiento ambiental a través de la información proporcionada por las diversas empresas contratadas para la construcción u operación del Proyecto y les requerirán el cumplimiento de medidas preventivas o correctivas en caso de que se detecten insuficiencias o errores.

Deberá verificar la vigencia de las autorizaciones ambientales, a fin de no incurrir en faltas que puedan derivarse en observaciones por parte de las autoridades y de requerirse esta, se elaborarán los documentos necesarios para solicitar la ampliación de la vigencia.

Asistirá a las juntas y reuniones convocadas por la CONTRATANTE para fungir como asesor ambiental del proyecto.

Atenderá las visitas de Inspección que realice la Autoridad Ambiental a la obra con motivo de la vigilancia del cumplimiento de las autorizaciones ambientales, y en su caso, cuando se requiera dar atención a solicitudes realizadas, deberá atender y dar seguimiento a todas las observaciones que ésta dependencia realice, elaborando los documentos que la Autoridad Ambiental indique.

Convocará reuniones con las contratistas y/o el área ambiental responsable de las mismas, a fin de notificarle los requerimientos y/u observaciones que la Autoridad Ambiental solicite y en su caso requerirle la información necesaria para dar atención a lo que se indique.

Definirá los canales de comunicación, tiempos de entrega de documentos y alcances de cumplimiento con el personal ambiental de las empresas constructoras, incluyendo lo establecido en los programas que se elaboraron para este proyecto, lo anterior a fin de lograr acciones sincronizadas con las empresas contratistas para la entrega de informes de cumplimiento ante la Autoridad Ambiental correspondiente.

Se informará a la CONTRATANTE sobre las reuniones que se realicen, así como del resultado del seguimiento a los compromisos contraídos por las empresas constructoras. Se proporcionará asesoría de forma continua y permanente, durante el periodo de ejecución del servicio en

“LA CONTRATISTA” deberá contemplar en el costo directo de su propuesta, la plantilla de personal, equipo, insumos, vehículos para el traslado del personal y demás consideraciones que se requieran para la correcta ejecución del servicio.

BASE DE PAGO: El pago deberá contemplar el costo directo de la propuesta, la plantilla de personal, equipo, insumos, vehículos para el traslado del personal y demás consideraciones que se requieran para la correcta ejecución del servicio.

Para la ejecución de este concepto la CONTRATISTA deberá contar con una plantilla de personal especializado, en Ciencias Biológicas, Ingeniería Ambiental o afín, que cuente con amplia experiencia en la ejecución, seguimiento ambiental de obra civil, así como información sobre procesos constructivos para la realización de obras de vías de comunicación; adicionalmente deberá tener conocimientos de legislación ambiental. Éste personal será responsable de verificar que los trabajos propios de la construcción del proyecto que realicen las empresas constructoras, se ejecuten de acuerdo a lo que establece la legislación ambiental vigente, verificando además que se implementen las medidas de mitigación establecidas en la manifestación de impacto ambiental, y en los términos y condicionantes de la Autorización de Impacto Ambiental SEMADET DGPA/DEIA No. 577/4177/2014 de 14 de julio de 2014 y notificar del resultado a la CONTRATANTE.

En el INFORME se incluirá la evaluación de las medidas de control, mitigación, prevención y compensación establecidas en la MIA, términos y condicionantes; las recomendaciones emitidas a la empresa contratista donde se solicite la atención de hallazgos derivados del cumplimiento ambiental (notas informativas, oficios, minutas, actas, cédulas de Seguimiento, etc.); los documentos que se hayan elaborado en atención a las visitas de inspección realizadas por la autoridad ambiental, las evidencias documentales y fotográficas que refleje las faltas u omisiones en las cuales hubieran incurrido las empresas en el sitio, así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto.

MEDICIÓN: La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

EP.02.- REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SEMADET DGPA/DEIA No. 577/4177/2014 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2014.

EJECUCIÓN: Se revisarán y emitirán las observaciones a los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes expresados en la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la DGIRA mediante oficio SEMADET DGPA/DEIA No. 577/4177/2014 de 14 de julio de 2014.

Se convocarán las reuniones que sean necesarias para indicar a las empresas constructoras y/o áreas ambientales responsables, las evidencias fotográficas y documentales que deberán entregar para incluirlas en los informes que se presentarán a la autoridad ambiental.

BASE DE PAGO: La propuesta para este servicio deberá contemplar en el costo directo de la misma, la plantilla de personal, equipo, insumos, vehículos para el traslado del personal y demás consideraciones que se requieran para la correcta ejecución del mismo.

Para el pago de este concepto se entregará a la CONTRATANTE una carpeta y copia en formato electrónico de la revisión del INFORME.

MEDICIÓN: La medición se realizará con el INFORME mensual revisado.

EP.03.- COMPILACIÓN Y ENTREGA DE EXPEDIENTE AMBIENTAL.

EJECUCIÓN: Se deberá elaborar y entregar a la CONTRATANTE el informe de finiquito que justifique los trabajos realizados por las constructoras.

Se deberá integrar en forma digital y mantener actualizado el expediente derivado del servicio contratado de Seguimiento Ambiental de la obra, que contendrá la siguiente estructura:

- Documentos integrantes del contrato, términos de referencia y especificaciones particulares.

- Estudios técnicos justificativo de cambio de uso de suelo, manifestaciones de impacto ambiental y programas ambientales derivados de los anteriores

- Autorizaciones ambientales emitidas para el proyecto

- Información justificativa del cumplimiento de los requerimientos ambientales emitidos por la SEMADET.

- Oficios generados por la CONTRATANTE, las distintas CONTRATISTAS y la AUTORIDAD AMBIENTAL relativos al cumplimiento de los requerimientos ambientales emitidos por la SEMADET

- Informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos en las autorizaciones ambientales (de impacto ambiental) emitidas por la SEMADET.

- Informes justificativos del servicio realizado por la CONTRATISTA; incluido el informe finiquito y los formatos de estimación utilizados para el cobro.

- Galería gráfica del proyecto (fotos, vídeos y presentaciones) registrada por la CONTRATISTA durante el periodo contratado.

BASE DE PAGO: La propuesta para este servicio deberá contemplar en el costo directo de la misma, la plantilla de personal, equipo, insumos, y demás consideraciones que se requieran para la correcta ejecución del mismo. El expediente que servirá de base para el pago de este concepto estará integrado y actualizado según la estructura previa mencionada.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el EXPEDIENTE en formato digital debidamente integrado, identificado y presentado a la CONTRATANTE para su archivo.

EP.04.- ASESORÍA AMBIENTAL QUE REQUIERA EL PROYECTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A RESOLUCIONES O PARA LA REGULARIZACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL DEL PROYECTO, A NIVEL ESTATAL O FEDERAL; ASÍ COMO LA ATENCIÓN A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.

EJECUCIÓN: Se deberán elaborar reportes mensuales en los que se detallaran a la CONTRATANTE, la elaboración de estudios o documentos técnico-ambientales o jurídico-ambientales y asesorías que haya requerido la autoridad ambiental en el periodo, así como su nivel de avance al momento de elaboración del reporte. Se incluirá en el reporte una relación sobre la cantidad de estudios, el tipo y nombre de los estudios realizados, así como la fecha de inicio de los mismos.

Asimismo, se deberá incluir en formato digital un disco cuyo conteniendo evidencie el avance de los estudios correspondientes, lo que servirá como respaldo del reporte mensual.

BASE DE PAGO: La propuesta para este servicio deberá contemplar en el costo directo de la misma, la plantilla de personal, equipo, insumos, vehículos para el traslado del personal y demás consideraciones que se requieran para la correcta ejecución del mismo.

Los reportes utilizados como base de pago se entregarán en formato electrónico e impreso y contendrán información gráfica y documental que muestre la cantidad, tipo y avance de los estudios, documentos ambientales elaborados, reporte de asesorías brindadas, las cuales se reportarán según la modalidad en la que se hayan prestado, por ejemplo reporte de llamadas telefónicas, correos, minutas de reunión, listas de asistencia, bitácoras y/o cualquier otro dato o documento que las identifiquen. En caso de haber ingresado estudios a evaluación de las autoridades ambientales, se deberá anexar el acuse de recibido del ingreso de documentación.

MEDICIÓN: La medición del concepto se realizará con los reportes mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.